11 – FHRP, Static route

Topológia

VLAN-ok

A hálózatban csak a default VLAN-t használjuk.
Állítsa be az Access layerben lévő S1 kapcsolón a hozzáférési portokat!

S1(config)#interface FastEthernet0/1

S1(config-if)#description LAN

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#exit

Alakítson ki VLAN trunk kapcsolatokat az Access layerben lévő S1 switch és a Distribution layerben lévő SA, valamint SB kapcsolók között!

S1(config)#interface GigabitEthernet0/1

S1(config-if)#description SA

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#exit

S1(config)#interface GigabitEthernet0/2

S1(config-if)#description SB

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#exit

SA(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

SA(config-if)#description S1

SA(config-if)#switchport mode trunk

SA(config-if)#exit

SA(config)#interface GigabitEthernet1/0/2

SA(config-if)#description S2

SA(config-if)#switchport mode trunk

SA(config-if)#exit

Alakítson ki VLAN trunk kapcsolatot a Distribution layerben lévő SA és SB kapcsolók között!

SA(config)#interface GigabitEthernet1/0/23

SA(config-if)#description SB

SA(config-if)#switchport mode trunk

SA(config-if)#

SB(config)#interface GigabitEthernet1/0/23

SB(config-if)#description SA

SB(config-if)#switchport mode trunk

SB(config-if)#

STP

Konfiguráljon feszítőfa protokollt az Access és Distribution layerben lévő switcheken.
Adja meg a prioritásokat, hogy alaphelyzetben SA kapcsoló legyen a feszítőfa gyökere.
SA kiesése esetén SB legyen a feszítőfa gyökere.

SA(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0

SB(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096

Az Access layerben lévő S1 kapcsoló prioritását állítsa egy szinttel magasabbra, mint a Distribution layerben megadott legmagasabb prioritás.

S1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 8192

Állítsa be a S1 kapcsoló edge portjait!

S1(config)#interface FastEthernet0/1

S1(config-if)#spanning-tree portfast

S1(config-if)#spanning-tree bpduguard enable

L3 interfészek

Állítsa be a lenti táblázatnak megfelelően az egyes eszközök interfészeit!
SA és SB kapcsolókon hozzon létre routed portokat!

| Eszköz | Interfész | IP cím | Maszk | Virtuális IP cím |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | fa0/0 | 192.168.0.2 | /30 | - |
| R1 | fa0/1 | 192.168.0.6 | /30 | - |
| SA | g1/0/22 | 192.168.0.1 | /30 | - |
| SA | Vlan 1 | 192.168.0.252 | /24 | 192.168.0.254 |
| SB | Vlan 1 | 192.168.0.253 | /24 |  |
| SB | g1/0/22 | 192.168.0.5 | /30 | - |

SA(config)#interface GigabitEthernet1/0/22

SA(config-if)#no switchport

SA(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252

SA(config-if)#exit

SA(config)#interface Vlan1

SA(config-if)#description LAN

SA(config-if)#ip address 192.168.1.252 255.255.255.0

SA(config-if)#no shutdown

SA(config-if)#exit

SB(config)#interface GigabitEthernet1/0/22

SB(config-if)#no switchport

SB(config-if)#ip address 192.168.0.5 255.255.255.252

SB(config-if)#exit

SB(config)#interface Vlan1

SB(config-if)#description LAN

SB(config-if)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0

SB(config-if)#exit

R1(config)#interface FastEthernet0/0

R1(config-if)#description SA

R1(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.252

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface FastEthernet0/1

R1(config-if)#description SB

R1(config-if)#ip address 192.168.0.6 255.255.255.252

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

FHRP

Állítson be FHRP-t HSRP használatával az elosztási réteg SA és SB kapcsolóin.
A L3 redundancia kialakításához használja SA és SB kapcsolók SVI-jeit!

SA(config)#interface Vlan1

SA(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254

SA(config-if)#standby 1 priority 255

SA(config-if)#exit

SB(config)#interface Vlan1

SB(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254

SB(config-if)#standby 1 priority 254

SB(config-if)#standby 1 preempt

SB(config-if)#exit

Statikus forgalomirányítás

Konfiguráljon R1 routeren és SA, valamint SB kapcsolókon statikus forgalomirányítást!
R1 forgalomirányítón egy looopback0 interfésszel szimuláljon WAN kapcsolatot.
A szimulált WAN kapcsolaton keresztül adjon meg alapértelmezett útvonalat R1 routeren!
R1 forgalomirányítón adjon meg statikus útvonalakat az Access layer számítógépei felé!
Alapértelmezetten a csomagokat SA kapcsolón keresztül küldje!

R1(config)#interface Loopback0

R1(config-if)#description sim.WAN

R1(config-if)#ip address 200.100.0.1 255.255.255.252

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.2

R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1

R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.5 2

SA kapcsolón adjon meg statikus alapértelmezett útvonalakat R1 forgalomirányító felé!
SB keresztül csak tartalék útvonalként küldje a csomagokat

SA(config)#ip routing

SA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2

SA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.253 2

SB kapcsolón adjon meg statikus alapértelmezett útvonalakat R1 forgalomirányító felé!
SA keresztül csak tartalék útvonalként küldje a csomagokat!

SB(config)#ip routing

SB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.6

SB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.252 2

DHCP

Állítson be DHCP kiszolgálót az Access layer gépei számára R1 forgalomirányítón!
Zárja ki SA és SB switchek SVI-jeinek a címeit, valamint a virtuális címüket is!

R1(config)#ip dhcp pool LAN

R1(config-dhcp)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

R1(config-dhcp)#default-router 192.168.1.254

R1(config-dhcp)#exit

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.253

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.252

Állítsa be R1 router loopback1 interfészét! Az interfész címe 192.168.0.9/32 legyen!

R1(config)#interface Loopback1

R1(config-if)#description DHCP

R1(config-if)#ip address 192.168.0.9 255.255.255.255

R1(config-if)#exit

SA és SB kapcsolók SVI-jein állítson be DHCP relé üzemmódot R1 fogalomirányító loopback 1 interfésze felé.

SA(config)#interface Vlan1

SA(config-if)#ip helper-address 192.168.0.9

SA(config-if)#exit

SB(config)#interface Vlan1

SB(config-if)#ip helper-address 192.168.0.9

SB(config-if)#exit

Ellenőrzés

SA kapcsolón az interfészek lekapcsolásával tegye inaktívvá a kapcsolót!

SA(config)#int r g1/0/1 , g1/0/22 , g1/0/23

SA(config-if-range)#shutdow

Ellenőrizze SB switchen a HSRP működését!

SB#show standby brief

Ellenőrizze, hogy a szimulált WAN kapcsolat interfésze elérhető-e az Access layer számítógépeiről, illetve, hogy milyen útvonalon érhető el?

ping 200.100.0.1

tracert 200.100.0.1

Újítsa meg a számítógép IP címét, így ellenőrizve a DHCP szolgáltatás működését!

C:\>ipconfig /release

C:\>ipconfig /renew

SA kapcsolón az interfészek felkapcsolásával tegye aktívvá a kapcsolót!

SA(config)#int r g1/0/1 , g1/0/22 , g1/0/23

SA(config-if-range)#no shutdow

Ellenőrizze SB switchen a HSRP működését!

SB#show standby brief

Ellenőrizze, hogy a szimulált WAN kapcsolat interfésze elérhető-e az Access layer számítógépeiről, illetve, hogy milyen útvonalon érhető el?

ping 200.100.0.1

tracert 200.100.0.1

Újítsa meg a számítógép IP címét, így ellenőrizve a DHCP szolgáltatás működését!

C:\>ipconfig /release

C:\>ipconfig /renew

Laborban a virtuális gépek switche miatt nem szabad használni!