ASA gyakorló feladat

Topológia

Intefészek

Állítsa be a tűzfal interfészeit úgy, hogy azok a lenti táblázatban megadott alhálózatokból az utolsó állomáscímet kapják! A WAN intefész a szolgáltatótól kapja a címet DHCP szolgáltatáson keresztül.
Állítsa be a biztonsági szinteket úgy, hogy

- a Home, Printer, Work hálózat eszközeit ne lehessen elérni a WAN hálózatból

- a Work hálózat eszközeit ne lehessen elérni sem a Home, sem, a Printer hálózatból

- a Home hálózat eszközeit ne lehessen elérni a Printer hálózatból

- a Printer hálózat eszközeit el lehessen érni mind a Home, mind a Work hálózatból

| alhálózat neve | alhálózat címe | maszk | átjáró |
| --- | --- | --- | --- |
| Home | 192.168.1.0 | /29 | 192.168.1.6 |
| Printer | 192.168.1.8 | /29 | 192.168.1.14 |
| Work | 192.168.2.0 | /24 | 192.168.2.254 |

DHCP szolgáltatás

Állítson be DHCP szolgáltatás a tűzfalon a Work hálózat eszközeinek.

Forgalomirányítás

Állítson be egy alapértelmezett útvonal az internetszolgáltató felé!

Címfordítás

Konfiguráljon a tűzfalon dinamikus címfordítást a Home és a Work hálózat számára annak érdekében, hogy elérhessék az Internetet.

Forgalomszabályozás

Állítsa be a tűzfalat úgy, hogy az Internetet elérő eszközök csak ICMP, DNS, HTTP/S protokollokat fognak használni