Egyterületű OSPF gyakorlati feladat

Topológia

ID: 1.0.0.0

A feladata az ábrán látható hálózat konfigurálása. Az Internet szolgáltatót az ISP szerver jelképezi. A szolgáltató a hálózatában DHCP kiszolgálót működtet. A kisvállalkozás számára egy publikus IPv4 címet biztosít ilyen módon. A WAN hálózaton a 200.100.50.0/24 címtartományt használja a szolgáltató.

IP címzés

A kisvállalkozás belső hálózatában már részben megtervezésre került az IP címkiosztás.
Egészítse ki a lenti táblázatot!
A számítógépek részére a 192.168.1.0/24 privát címtartományt használják alhálózatokra bontva.
A hálózati eszközök a gerinchálózaton a 192.168.0.0/24 privát címtartományt használják alhálózatokra bontva.

| Alhálózat neve | Alhálózat címe | Alhálózati maszk | Átjáró az alhálózatban |
| --- | --- | --- | --- |
| R1-S1 | 192.168.0.0 |  | - |
| S1-S2 | 192.168.0.4 | 255.255.255.252 | - |
| LANA |  | 255.255.255.248 | 192.168.1.22 |
| LANB | 192.168.1.0 |  | 192.168.1.14 |

VLAN-ok

A kisvállalkozás a számítógépeit VLAN-okba szervezte. Jelenleg két VLAN-t alakítottak ki.
Egészítse ki a lenti táblázatot, a fentieket figyelembevételével!

| VLAN neve | VLAN száma | Gépek száma | Alhálózat címe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 |  |
|  |  | 5 |  |

DHCP kiszolgáló

A VLAN-ok számára S2 kapcsolón konfiguráljon DHCP kiszolgálót!
A kiszolgáló az alhálózat elejétől sorban ossza ki a címeket a gépek számára!
Csak a szükséges, a fenti táblázatban megjelölt mennyiségű gépnek osszon ki címet!

DHCP kliens

Az R1 forgalomirányító WAN interfésze a szolgáltótól fog IP címet kapni.
Állítsa ezt az interfészt DHCP kliens üzemmódba!
Ellenőrizze, hogy a forgalomirányító megkapja-e a kívánt címet és az a szolgáltató által használt címtartományban van-e?

Alapértelmezett útvonal

Hozzon létre alapértelmezett útvonalat az Internet szolgáltatót szimbolizáló ISP kiszolgáló felé.
Az ISP szerver a 200.100.50.2/24 címet használja. Ezt az alapértelmezett útvonalat majd OSPF felett hirdetni kell a belső hálózat routing képes eszközei számára!

OSPF forgalomirányítás konfigurálása

Konfiguráljon egyterületű OSPF forgalomirányító protokollt a cég belső hálózatán!
Állítsa be úgy az OSPF folyamatokat, hogy azok teljes mértékben figyelembe vegyék az egyes hálózati kapcsolatok tényleges sávszélességét! Az egyes eszközök a következő azonosítókat használják:

| Eszköz neve | Eszköz azonosítója |
| --- | --- |
| R1 | 1.0.0.0 |
| S1 | 0.0.0.1 |
| S2 | 0.0.0.2 |

Az egyes hálózatokban az egyes eszközök a táblázatban megadott szerepköröket töltsék be!

| Hálózat neve | DR szerepkör | BDR szerepkör |
| --- | --- | --- |
| R1-S1 | R1 | S1 |
| S1-S2 | S1 | S2 |

Az OSPF forgalomirányítást végző eszközök között konfiguráljon hitelesítést!
A hitelesítés típusának megválasztásánál a következő táblázat szerint járjon el!

| Hálózat neve | Hitelesítés típus | Hitelesítő jelszó |
| --- | --- | --- |
| R1-S1 | type 1 | cisco1 |
| S1-S2 | type 2 | cisco2 |

Ellenőrzés

Ellenőrizze a routing képes eszközökön az OSPF forgalomirányítás működését!
Ellenőrizze, hogy a számítógépek elérik-e az Internetszolgáltató ISP kiszolgálóját!
Rögzítse a lenti táblázatba R1 forgalomirányítónál OSPF-el beérkezett adatok alapján a hálózatok adatait!

| Hálózat neve | Alhálózat címe | Alhálózat maszkja (/xx) | Alhálózatot hirdető eszköz azonosítója |
| --- | --- | --- | --- |