Füzet

Cisco eszközökhöz:

Kapcsolások egyszerűbb megnézése:

show ip interface brief

MENTÉS: copy running-config startup-config

TÖRLÉS: erase startup-config

Switch:

Tegye lehetővé, hogy a switch sávon belül elérhető legyen a VM(x) (pl.:VM1) gépről.
Csatlakozatassa a virtuális gépet a kapcsolós első portjára, patch kábel segítségével!
Ehhez

- állítsa be a kapcsoló SVI-jének 192.168.0.253/24 címet
S1(config)#interface vlan1
S1(config-if)#ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
S1(config-if)#description LAN-SVI
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit

- engedélyezze a kapcsoló helyi felhasználóinak a távoli Telnet elérést
S1(config)#line vty 0
S1(config-line)#login local
S1(config-line)#exit

- Hozzon létre egy helyi admin felhasználót 12345 jelszóval.
S1(config)#username admin password cisco

Linux VMs-hez:

login as: root

pass: 12345

#nano /etc/network/interfaces
#shutdown -r now
#ifconfig

Kapcsolat elenőrzése

Ellenőrizze a kapcsolatot a virtuális gép és a kapcsoló között.
Lépjen be a virtuális gépről a kapcsolóra terminál alkalmazás segítségével!

#ping 192.168.0.253

#telnet -l admin 192.168.0.253 23