VLANs

Definíció: A VLAN (Virtual Local Area Network) egy virtuális helyi hálózat, amellyel egy fizikai hálózati eszközt, például egy switchet, logikailag több különálló hálózatra lehet osztani. Ez olyan, mintha egy nagy irodaházat falakkal több kisebb, egymástól elszigetelt szobára bontanánk fel anélkül, hogy új épületet kellene építeni.

Típusok:

- Default VLAN (VLAN1)

Minden Cisco switch-en az alapértelmezett VLAN a VLAN 1. Amíg nem állítasz be mást, minden egyes port automatikusan ennek a VLAN-nak a tagja. A hálózat működéséhez szükséges vezérlő forgalom (például a switchek közötti kommunikáció) is ezen a VLAN-on keresztül zajlik.

Fontos tudnivalók a VLAN 1-ről:

- Minden port alapból ide tartozik.

- Alapbeállításként ez a natív VLAN (az a VLAN, ami a trunk portokon nem címkézett forgalmat kezeli).

- Alapbeállításként ez a menedzsment VLAN is (ezen keresztül tudod távolról elérni és beállítani a switch-et).

- A VLAN 1-et nem lehet átnevezni vagy törölni.

- Data VLAN (adat VLAN)

Ez az a VLAN, amit a hétköznapi felhasználói forgalom (pl. e-mailek, webböngészés, fájlok) szállítására hozunk létre.

Az a célja, hogy a hálózatot használókat vagy eszközöket csoportokba rendezzük és elkülönítsük egymástól (például részlegek vagy funkciók szerint).

Fontos: Az adat VLAN-okba jellemzően nem engedjük be a hang (VoIP) és a hálózatmenedzsment forgalmát, mivel azoknak saját, külön VLAN-t szokás létrehozni.

- Native VLAN

A natív VLAN az a speciális VLAN, ahova a switch automatikusan besorol minden olyan forgalmat, ami címke nélkül érkezik a trunk portra. Ez egyfajta alapértelmezett otthon a "jelöletlen" csomagok számára.

Fontos tudnivalók:

- Alapbeállításként a natív VLAN mindig a VLAN 1.

- Biztonsági okokból erősen ajánlott ezt megváltoztatni! A legjobb az, ha létrehozol egy teljesen új, használaton kívüli VLAN-t, és azt állítod be natív VLAN-nak.

- A helyes működéshez elengedhetetlen, hogy a trunk kapcsolat mindkét végén ugyanaz a natív VLAN legyen beállítva.

- Management VLAN (Felügyeleti)

Ez egy kifejezetten a hálózati eszközök (pl. switchek, routerek) távoli elérésére és beállítására (menedzselésére) létrehozott VLAN.

Ezen a "szolgálati úton" keresztül kommunikál a rendszergazda az eszközzel, például SSH vagy HTTPS protokollok segítségével. Lényegében ezen a VLAN-on keresztül végzed a rendszergazdai munkát.

Fontos: Alapbeállításként a menedzsment VLAN is a VLAN 1. Biztonsági okokból ezt is erősen ajánlott egy másik, direkt erre a célra létrehozott VLAN-ra áthelyezni, hogy el legyen különítve a normál felhasználói forgalomtól.

- Voice VLAN (Hangátviteli)

Ez egy kifejezetten az IP telefonok (VoIP) forgalmának létrehozott, különálló VLAN.

A hangforgalom nagyon érzékeny a hálózati problémákra, ezért speciális bánásmódot igényel, hogy a beszélgetés minősége jó legyen. Olyan, mintha egy VIP sávot kapna a hálózaton.

A VoIP forgalom legfontosabb igényei:

- Garantált sávszélesség a tiszta hangminőséghez.

- Magasabb prioritás minden más forgalommal szemben.

- Nagyon alacsony késleltetés (a csomagok nem késhetnek).

VLAN-tartományok:

  - Normal Range VLANs

- Kis- és közepes méretű vállalkozásokban és vállalati hálózatokban használtak.

- 1 és 1500 közötti VLAN ID-val vannak azonosítva.

  - Extended Range VLANs

- Ezeket a szolgáltatók használják több ügyfél kiszolgálására, valamint a globális vállalatok, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy kiterjesztett tartományú VLAN-azonosítókra legyen szükségük.

- 1006 és 4094 közötti VLAN ID-val vannak azonosítva.

VLAN létrehozási parancsok:

| Global config mode | #conf t |
| --- | --- |
| VLAN létrehozása azonosítószámmal | #vlan (vlan-id) |
| VLAN név megadás | #Name (vlan-name) |
| Priv EXEC módba menjünk vissza | #end |

Alternatív VLAN megadás (vesszővel kell elválasztani, ha egyszerre többet akarunk kiadni): #vlan 100,102,105-107

A portok VLAN-hoz rendelése:

| Global config mode | #conf t |
| --- | --- |
| Inter-config mode | #int (interface-id) |
| Port horráférési mód | #switchport mode access |
| Port VLAN-hoz rendelése | #switchport access vlan (vlan-id) |
| Priv EXEC módba menjünk vissza | #end |

Alternatív port rendelés VLAN-hoz: #int range fa0/1-12

VLAN-információk ellenőrzése:

| VLAN név megjelenítés | #show vlan brief |
| --- | --- |
| Egy adott VLAN megjelenítése | #show vlan id (vlan-id) |
| Egy adott nevű VLAN megjelenítése | #show vlan name (vlan-name) |
| VLAN összefoglaló megjelenítése | #show vlan summary |

További hasznos parancsok:

#show interfaces (interface-id) switchport

#show interfaces vlan (vlan-id)

Hang VLAN-okra parancsok (IP telefonos):

#int (interface-id)

#mls qos trust cos

#switchport voice vlan 150

Trönkkonfig parancsok:

| Global config mode | #conf t |
| --- | --- |
| Inter-config mode | #int (interface-id) |
| Trönk üzemmódba állítás | #switchport mode trunk |
| Natív VLAN átállítása VLAN 1-től eltérő értékre | #switchport trunk native vlan (vlan-id) |
| Engedélyezett VLAN listák megadása a trönkkapcsolaton | #switchport trunk allowed vlan (vlan-list) |
| Priv EXEC módba menjünk vissza | #end |

Trönkbeállítások ellenőrzése:

#show interfaces (interface-id) switchport