Site-to-Site VPN hálózat

IP címzés

Az ábrán látható két telephely a lenti táblázat szerinti IP címzést használja.

| Eszköz | Interfész | IP cím | Maszk | Átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | fa0/0 | 192.168.1.1 | /24 | - |
| R1 | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.1 | /30 | - |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | /30 | - |
| R2 | S0/0/1 (DCE) | 10.2.2.2 | /30 | - |
| R3 | fa0/0 | 192.168.3.1 | /24 | - |
| R3 | S0/0/1 | 10.2.2.1 | /30 | - |
| SRV | fa0 | 192.168.1.3 | /24 | 192.168.1.1 |
| PC | fa0 | 192.168.3.3 | /24 | 192.168.3.1 |

Forgalomirányítás beállítása

Konfiguráljon alapértelmezett útvonalat R1 és R3 router-eken.
R2 csak a közvetlenül kapcsolódó hálózatok között irányítson forgalmat.
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.2

Ellenőrizze az forgalomirányító táblákat az egyes router-eken!
R1#show ip route

Ellenőrizze a kapcsolatot az SRV kiszolgáló és a PC között a PC-ről.
C:\>ping 192.168.1.3
C:\>tracert 192.168.1.3

Ellenőrizze a kapcsolatot R1 és R3 forgalomirányítók között!
R1#ping 10.2.2.1
R1#traceroute 10.2.2.1

IPsec VPN konfigurálása R1 forgalomirányítón

Titkosítási és hielesítési paraméterek beállítása

Engedélyezze az Internet Key Exchange (IKE) protokollt R1 forgalomirányítón.
R1(config)#crypto isakmp enable

Állítsa be az Internet Security Assoiation and Key Management Protocol (ISAKMP) paramétereit R1 forgalomirányítón.
Az authentikációhoz előre megosztott kulcsokat használjon.
A kulcsok kivonatolásához SHA algoritmust használjon.
A kulcscsere Diffie-Hellman algoritmussal történjen, 1536 bites kulcsokkal.
Az átvitel során használt titkosításoshoz AES algoritmust használjon 256 bites kulcsokkal.
A kulcsok élettartama legyen egy óra.
R1(config)#crypto isakmp policy 1
R1(config-isakmp)#authentication pre-share
R1(config-isakmp)#encryption aes 256
R1(config-isakmp)#hash sha
R1(config-isakmp)#group 5
R1(config-isakmp)#lifetime 3600

Ellenőrizze a beállított szabályokat.
R1#show crypto isakmp policy

Előmegosztok kulcsok beállítása

Adja meg a hitelesítés során használt kulcsnak a cisco12345 karaktersorozatot.
A hitelesítés az R3 forgalomirányító S0/0/1 interfészére való csatlakozáskor történik.
R1(config)#crypto isakmp key cisco12345 address 10.2.2.1

IPsec átviteli paraméterek megadása

Állítsa be, hogy a biztonsági beágyazási protokoll (ESP) AES 256 titkosítást használjon SHA hitelesítéssel. A biztonsági beállításokat fél óránként generálja újból a rendszer.
R1(config)#crypto ipsec transform-set 1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
R1(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800

Titkosítani kívánt forgalom megadása

Hozzáférési lista segítségével adja meg, hogy milyen irányú és típusú forgalom kerüljön titkosításra.
(R1 LAN-jából R3 LAN-jába irányuló teljes IP forgalom)
R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255

Titkosítási térkép létrehozása

Hozzon létre egy CMAP nevű titkosítási térképet R1 forgalomirányítón.
Kapcsolja össze a titkosítási térképet a forgalom megadására használt hozzáférési listával.
Állítsa be, hogy a VPN alagút másik vége R3 S0/0/1 interfészen lesz.
A kulcscsere a korábban konfigurált DH algoritmussal történjen.
A beállítások élettartama 15 perc legyen.
Adja meg, hogy a titkosítási térkép az R1 forgalomirányító S0/0/0 interfészén kerüljön engedélyezésre.
R1(config)#crypto map CMAP 1 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)#match address 100
R1(config-crypto-map)#set peer 10.2.2.1
R1(config-crypto-map)#set pfs group5
R1(config-crypto-map)#set transform-set 1
R1(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
R1(config-crypto-map)#exit
R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#crypto map CMAP

IPsec VPN konfigurálása R3 forgalomirányítón

Titkosítási és hitelesítési paraméterek beállítása

Engedélyezze az Internet Key Exchange (IKE) protokollt R3 forgalomirányítón.
R3(config)#crypto isakmp enable

Állítsa be az Internet Security Assoiation and Key Management Protocol (ISAKMP) paramétereit R3 forgalomirányítón.
Az authentikációhoz előre megosztott kulcsokat használjon.
A kulcsok kivonatolásához SHA algoritmust használjon.
A kulcscsere Diffie-Hellman algoritmussal történjen, 1536 bites kulcsokkal.
Az átvitel során használt titkosításoshoz AES algoritmust használjon 256 bites kulcsokkal.
A kulcsok élettartama legyen egy óra.
R3(config)#crypto isakmp policy 1
R3(config-isakmp)#authentication pre-share
R3(config-isakmp)#encryption aes 256
R3(config-isakmp)#hash sha
R3(config-isakmp)#group 5
R3(config-isakmp)#lifetime 3600

Ellenőrizze a beállított szabályokat.
R3#show crypto isakmp policy

Előmegosztok kulcsok beállítása

Adja meg a hitelesítés során használt kulcsnak a cisco12345 karaktersorozatot.
A hitelesítés az R1 forgalomirányító S0/0/0 interfészére való csatlakozáskor történik.
R3(config)#crypto isakmp key cisco12345 address 10.1.1.1

IPsec átviteli paraméterek megadása

Állítsa be, hogy a biztonsági beágyazási protokoll (ESP) AES 256 titkosítást használjon SHA hitelesítéssel. A biztonsági beállításokat fél óránként generálja újból a rendszer.
R3(config)#crypto ipsec transform-set 1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
R3(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800

Titkosítani kívánt forgalom megadása

Hozzáférési lista segítségével adja meg, hogy milyen irányú és típusú forgalom kerüljön titkosításra.
(R3 LAN-jából R1 LAN-jába irányuló teljes IP forgalom)
R3(config)#access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

Titkosítási térkép létrehozása

Hozzon létre egy CMAP nevű titkosítási térképet R3 forgalomirányítón.
Kapcsolja össze a titkosítási térképet a forgalom megadására használt hozzáférési listával.
Állítsa be, hogy a VPN alagút másik vége R1 S0/0/0 interfészen lesz.
A kulcscsere a korábban konfigurált DH algoritmussal történjen.
A beállítások élettartama 15 perc legyen.
Adja meg, hogy a titkosítási térkép az R3 forgalomirányító S0/0/1 interfészén kerüljön engedélyezésre.
R3(config)#crypto map CMAP 1 ipsec-isakmp
R3(config-crypto-map)#match address 100
R3(config-crypto-map)#set peer 10.1.1.1
R3(config-crypto-map)#set pfs group5
R3(config-crypto-map)#set transform-set 1
R3(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 900
R3(config-crypto-map)#exit
R3(config)#interface S0/0/1
R3(config-if)#crypto map CMAP

Site-to-site VPN működésének ellenőrzése

Ellenőrizze R1 forgalomirányítón a titkosított átvitel beállításait.
R1#show crypto ipsec transform-set

Ellenőrizze R1 forgalomirányítón beállított titkosítási térképet.
R1#show crypto map

Ellenőrizze az IPsec VPN működését R1 forgalomirányítón.
R1#show crypto isakmp sa
R1#show crypto ipsec sa

Ping-elje SRV kiszolgálóról a PC-t, majd ellenőrizze ismételten az IPsec működését.
Ellenőrizze R3 forgalomirányítón a titkosított átvitel beállításait.
R3#show crypto ipsec transform-set

Ellenőrizze R3 forgalomirányítón beállított titkosítási térképet.
R3#show crypto map

Ellenőrizze az IPsec VPN működését R3 forgalomirányítón.
R3#show crypto isakmp sa
R3#show crypto ipsec sa