58 - NAT-ok, PPP, OSPF, DHCP

Topológia

Interfészek LAN-okban

Állítsa be LANA és LANB hálózatokban a hálózati eszközök interfészeit!

| Eszköz | Hálózat | Interfész | IP | Maszk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SA | LANA | VLAN1 | 192.168.1.254 | /24 |
| RB | LANB | fastEthernet0/0 | 192.168.2.254 | /24 |

SA(config)#interface vlan 1

SA(config-if)#description LANA

SA(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

SA(config-if)#no shutdown

SA(config-if)#exit

RB(config)#interface fa0/0

RB(config-if)#description LANB

RB(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

RB(config-if)#no shutdown

RB(config-if)#exit

PPP kapcsolat

Létesítsen soros kapcsolatot RA és RB forgalomirányító között! RA legyen a DCE eszköz, aminek az órajele 128000bps legyen!
Állítson be PPP kapcsolatot RA és RB forgalomirányítók között!
A hitelesítéshez az eszközök a a hosztnevüket és a cisco jelszót használják.
A hitelesítés típusa legyen Password Authentication Protocol!

| Eszköz | Típus | Interfész | IP | Maszk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA | DCE | S0/0/0 | 200.100.0.1 | /29 |
| RB | DTE | S0/0/1 | 200.100.0.2 | /29 |

RA(config)#username RB password cisco

RA(config)#interface s0/0/0

RA(config-if)#description RA-RB

RA(config-if)#clock rate 128000

RA(config-if)#ip address 200.100.0.1 255.255.255.248

RA(config-if)#encapsulation ppp

RA(config-if)#ppp authentication pap

RA(config-if)#ppp pap sent RA passw  cisco

RA(config-if)#no shutdown

RA(config-if)#exit

RB(config)#username RA password cisco

RB(config-if)#interface s0/0/1

RB(config-if)#description RA-RB

RB(config-if)#ip nat outside

RB(config-if)#ip address 200.100.0.2 255.255.255.248

RB(config-if)#encapsulation ppp

RB(config-if)#ppp authentication pap

RB(config-if)#ppp pap sent RB passw cisco

RB(config-if)#no shutdown

RB(config-if)#exit

Forgalomirányítás

Statikus forgalomirányítás

Állítson be alapértelmezett útvonalakat RA és RB forgalomirányítókon a másik routeren keresztül!

RA(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.2

RB(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.0.1

OSPF forgalomirányítás

Állítson be OSPF forgalomirányítást RA és SA eszközök között!
RA hirdesse az alapértelmezett útvonalát!
SA ne küldjön frissítésket a LAN a hálózatba!

SA(config)#ip routing

SA(config)#router ospf 1

SA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

SA(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.3 area 0

SA(config-router)#passive vlan 1

SA(config-router)#exit

RA(config)#router ospf 1

RA(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.3 area 0

RA(config-router)#default-inf originate

RA(config-router)#exit

DHCP

Állítson be RB forgalomirányítón DHCP kiszolgálót LANB hálózat számítógépeinek!

| Hálózat | Alhálózat | Maszk | Átjáró |
| --- | --- | --- | --- |
| LANB | 192.168.2.0 | /24 | 192.168.2.254 |

RB(config)#ip dhcp excl 192.168.2.254

RB(config-dhcp)#ip dhcp pool LANB

RB(config-dhcp)#netw 192.168.2.0 255.255.255.0

RB(config-dhcp)#def 192.168.2.254

RB(config-dhcp)#exit

Távoli elérés

Állítson be távoli, Telnet elérést SA kapcsolón!
A switchre egy admin nevű, cisco jelszavú felhasználóval lehessen bejelentkezni!

SA(config)#username admin priv 15 passw cisco

SA(config)#line vty 0 4

SA(config-line)#login local

SA(config-line)#exit

Hálózati címfordítás

Statikus címfordítás

Állítson be statikus címfordítást RA forgalomirányítón!
Tegye lehetővé, hogy az SA kapcsolót a 200.100.0.3 címen lehessen elérni!

RA(config)#interface fa0/0

RA(config-if)#ip nat inside

RA(config-if)#exit

RA(config)#int s0/0/0

RA(config-if)#ip nat outside

RA(config-if)#exit

RA(config)#ip nat inside source static 192.168.0.1 200.100.0.3

Dinamikus címfordítás

Állítson be dinamikus címfordítást LANB hálózat gépeinek RB forgalomirányítón!
Címfordításhoz használja a soros interfészt túlterheléssel!

RB(config)#interface fa0/0

RB(config-if)#ip nat inside

RB(config-if)#exit

RB(config)#interface s0/0/1

RB(config-if)#ip nat outside

RB(config-if)#exit

RB(config)#ip access stand LAN

RB(config-std-acl)#permit 192.168.2.0 0.0.0.255

RB(config-std-acl)#deny any

RB(config-std-acl)#exit

RB(config)#ip nat inside source list LAN int s0/0/1 overload