ACL-ek

|  | Számozott | Nevesített |
| --- | --- | --- |
| Normál (csak forráscím) célhoz legközelebb | < 1 – 99 > Globális konfigurációs módban: access-list 2 deny 192.168.0.0 0.0.255.255 access-list 2 permit 192.0.0.0 0.255.255.255 Interfész konfigurációs módban: ip access-group 2 in ip access-group 2 out Vty vonalak védelme Line konfigurációs módban: access-class 2 in access-class 2 out | Globális konfigurációs módban: ip access-list standard FIRST Nevesített ACL módban: permit 192.168.0.0 0.0.255.255 deny 192.0.0.0 0.255.255.255 Interfész konfigurációs módban: ip access-group FIRST in ip access-group FIRST out |
| Kiterjesztett (forrás- és célcím) forráshoz legközelebb | < 100 – 199 > Globális konfigurációs módban: access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 eq 80 access-list 103 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443 access-list 103 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www access-list 101 permit ip any any Interfész konfigurációs módban: ip access-group 103 in ip access-group 103 out | Globális konfigurációs módban: ip access-list extended LAST Nevesített ACL módban: permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www Interfész konfigurációs módban: ip access-group LAST in ip access-group LAST out |