I.) Hálózatok telepítése és beállítása

Készítsen másolatot az 1.válaszfájl.docx dokumentumról, a másolatot mentse 1.sajátvezetéknév.sajátkeresztnév.docx névre! Ebbe a dokumentumba dolgozzon, csak ezt a dokumentumot kell beadnia a vizsga végén.

Munkája közben a kért képernyőképeket és a megjelölt show parancsok kimenetét, munkája befejeztével a megjelölt eszközök konfigurációs állományainak tartalmát illessze be e dokumentum megjelölt helyére.

A vizsgáztató a beillesztett állományok, képek tartalma alapján fogja értékelni az Ön munkáját.

A feladat során egy előre előkészített, néhány szolgáltatást már nyújtó komplex hálózat beállítását kell elvégeznie. A hálózati eszközökön kell megvalósítani a feladatsorban meghatározott hálózati beállításokat, szolgáltatások konfigurálását, hibaelhárítási feladatokat.

A topológia, az utasítások és a konfigurációs állományok alapján építse ki a hálózatot, végezze el a hálózati eszközök csatlakoztatását. A kapott konfigurációs állományokat felhasználva a kapott feladatutasítás alapján végezze el a hálózati eszközök konfigurálását. A konfigurációs állomány azon sorait, amely az Ön által kapott eszközökkel nem kompatibilis, módosíthatja. Ellenőrizze a kiépített és konfigurált hálózat megfelelő működését, hárítsa el az esetlegesen felmerülő hibákat. Konfiguráláshoz, teszteléshez a megfelelő helyekre csatlakoztasson végberendezéseket. A feladatleírásban nem szereplő, de szükséges paramétereket szabadon választhatja meg, valamint a hálózat működéséhez, teszteléséhez szükséges bármely egyéb beállítást is elvégezhet.

Topológia

SALATA-Wi-Fi

SALATA-SW

SALATA

UBORKA

UBORKA-SW

Komplex hálózat tervezése, kialakítása	6 pont

| Hálózat | IP cím szerepe | Eszköz | interfész | IP-cím | Prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALATA LAN (70 IP cím) | hálózatcím |  |  | 172.24.0.0 | /25 |
|  | üzenetszórási cím |  |  | 172.24.0.127 | /25 |
|  | utolsó kiosztható cím | SALATA | g0/1 |  | /25 |
|  | utolsó -1. kiosztható cím | SALATA-SW | VLAN1 |  | /25 |
| UBORKA LAN (20 IP cím) | hálózatcím |  |  |  | /27 |
|  | üzenetszórási cím |  |  |  | /27 |
|  | utolsó kiosztható cím | UBORKA | g0/1 |  | /27 |
|  | utolsó -1. kiosztható cím | szerver |  |  | /27 |
|  | utolsó -2. kiosztható cím | nyomtató |  |  | /27 |
|  | utolsó -3. kiosztható cím | rendszergazda PC |  |  | /27 |
| UBORKA – SALATA (2 IP cím) | hálózatcím |  |  |  | /30 |
|  | üzenetszórási cím |  |  |  | /30 |
|  | 1. kioszható cím | UBORKA | g0/0 |  | /30 |
|  | 2. kioszható cím | SALATA | g0/0 |  | /30 |

Tervezze meg a topológiai ábrán látható hálózat IP-címzését az alábbiak figyelembevételével!

A SALATA LAN-ban a vásárlók eszközeit is beleszámítva 70 eszközre tervezik a hálózatot. Statikusan a SALATA router és a SALATA-SW kap IP-címet, a többi eszköz dinamikusan kapja az IP-beállításait.

Az UBORKA LAN-ban 20 eszköz számára kell IP címet biztosítani, melyek közül a szerver, a nyomtató és a rendszergazda számítógépe fix IP címet kap, a többi munkaállomás és az UBORKA-SW DHCP protokoll által kapja meg a címét.

A SALATA és UBORKA router közös hálózatában csak a két router számára szükséges IP-címet kell biztosítani.

Alakítsa ki az IP-címzési rendszert a 172.24.0.0/16 hálózat felbontásával, VLSM használatával! Használja a táblázatot!

Állítsa be az eszközök (SALATA, UBORKA, UBORKA-SW) statikus IP-címeit!

Biztosítsa, hogy a SALATA-SW távoli hálózatból is elérhető legyen.

Forgalomirányítási alapok, statikus forgalomirányítás	2 pont

Konfiguráljon statikus forgalomirányítást a következők szerint!

Az UBORKA router-en konfiguráljon alapértelmezett statikus útvonalat kimenő interfész használatával.

A SALATA router-en konfiguráljon statikus útvonalat az UBORKA LAN elérésére következő ugrás címével.

Dinamikus címkiosztás IPv4 környezetben	5 pont

Konfigurálja az UBORKA router-t DHCP kiszolgálóként a SALATA LAN eszközei számára. A statikus IP címek az alhálózat utolsó címei legyenek, ne felejtse el ezeket kizárni a kiosztható címek közül!

Konfigurálja az UBORKA router-t DHCP kiszolgálóként az UBORKA LAN eszközei számára. A statikus IP címek az alhálózat utolsó címei legyenek, ne felejtse el ezeket kizárni a kiosztható címek közül!

Hozzáférési listák használata	2  pont

Oldja meg, hogy az UBORKA LAN-ban lévő rendszergazda PC be tudjon jelentkezni távolról biztonságos kapcsolaton keresztül a SALATA-SW switch-be, de a rendszergazda PC-n kívül más eszközről ne legyen elérhető a SALATA-SW switch.

Vezeték nélküli technológiák	5 pont

A SALATA-Wi-Fi SOHO router-t ethernet porton keresztül kapcsolja a SALATA-SW switch-hez.

Biztosítsa, hogy a SALATA-Wi-Fi SOHO router-hez csatlakozó eszközök az IP-beállításaikat az UBORKA routertől kapják dinamikusan, ne a SALATA-Wi-Fi-től!

[KÉP a DHCP szolgáltatás letiltásáról]

Konfiguráljon free Wi-Fi-t a 2,4 GHz tartományban. A hálózatot neve legyen REPA.

[KÉP a REPA hálózatról]

[KÉP, mely bizonyítja, hogy a REPA Free Wi-Fi]

Konfiguráljon Wi-Fi hálózatot az 5 GHz tartományban a következő beállításokkal.

a hálózatot neve: SALATA

a hálózat neve ne legyen látható a Wi-Fi hálózatok listájában

hitelesítésnél az eszközön elérhető legbiztonságosabb módot válassza

a jelszó: P@ssw0rd

[KÉP a SALATA hálózatról, mely bizonyítja, hogy a SALATA nem található a látható hálózatok listájában]

[KÉP a SALATA hálózat biztonsági beállításairól]

Megoldás

[UBORKA-SW konfigurációs állománya – másolja ide!]

[UBORKA konfigurációs állománya – másolja ide!]

[SALATA konfigurációs állománya – másolja ide!]

[SALATA-SW konfigurációs állománya – másolja ide!]

Kezdeti konfigurációk

UBORKA-SW kezdeti konfigurációja

hostname UBORKA-SW

interface FastEthernet0/1

interface FastEthernet0/2

interface FastEthernet0/3

interface FastEthernet0/4

interface FastEthernet0/5

interface FastEthernet0/6

interface FastEthernet0/7

interface FastEthernet0/8

interface FastEthernet0/9

interface FastEthernet0/10

interface FastEthernet0/11

interface FastEthernet0/12

interface FastEthernet0/13

interface FastEthernet0/14

interface FastEthernet0/15

interface FastEthernet0/16

interface FastEthernet0/17

interface FastEthernet0/18

interface FastEthernet0/19

interface FastEthernet0/20

interface FastEthernet0/21

interface FastEthernet0/22

interface FastEthernet0/23

interface FastEthernet0/24

interface GigabitEthernet0/1

interface GigabitEthernet0/2

interface Vlan1

ip address dhcp

line con 0

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

end

UBORKA kezdeti konfigurációja

hostname UBORKA

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface Vlan1

no ip address

shutdown

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

end

SALATA kezdeti konfigurációja

hostname SALATA

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface Vlan1

no ip address

shutdown

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

end

SALATA-SW kezdeti konfigurációja

hostname SALATA-SW

ip domain-name SALATA.SW

username rendszergazda privilege 15 password 0 P@ssw0rd

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

interface FastEthernet0/1

interface FastEthernet0/2

interface FastEthernet0/3

interface FastEthernet0/4

interface FastEthernet0/5

interface FastEthernet0/6

interface FastEthernet0/7

interface FastEthernet0/8

interface FastEthernet0/9

interface FastEthernet0/10

interface FastEthernet0/11

interface FastEthernet0/12

interface FastEthernet0/13

interface FastEthernet0/14

interface FastEthernet0/15

interface FastEthernet0/16

interface FastEthernet0/17

interface FastEthernet0/18

interface FastEthernet0/19

interface FastEthernet0/20

interface FastEthernet0/21

interface FastEthernet0/22

interface FastEthernet0/23

interface FastEthernet0/24

interface GigabitEthernet0/1

interface GigabitEthernet0/2

interface Vlan1

line con 0

line vty 0 4

login local

transport input ssh

line vty 5 15

login local

transport input ssh

end