03c – Inter-VLAN routing L3 switchen

Topológia

VLAN-ok

Hozza létre a switchen a lenti táblázatnak megfelelő VLAN-okat!

| Alhálózat neve | VLAN száma | Alhálózat címe | Maszk |
| --- | --- | --- | --- |
| LANA | 10 | 192.168.10.0 | /24 |
| LANB | 20 | 192.168.20.0 | /24 |

Hozzáférési portok

Állítsa be a kapcsolón az egyes VLAN-okhoz tartozó hozzáférési portokat a lenti táblázatnak megfelelően.

| Interfész | Alhálózat neve | VLAN száma |
| --- | --- | --- |
| gig1/0/1 | LANA | 10 |
| gig1/0/2 | LANB | 20 |

SVI-k

Hozzon létre SVI-ket a kapcsolón és állítsa be azokat a lenti táblázatnak megfelően!

| SVI | Alhálózat neve | VLAN száma | IP | Maszk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN1 | Mngmnt | 1 | 192.168.1.253 | /24 |
| VLAN10 | LANA | 10 | 192.168.10.254 | /24 |
| VLAN20 | LANB | 20 | 192.168.20.254 | /24 |

Felügyeleti VLAN

Állítsa be a felügyeleti VLAN-ba tartozó hálózati eszközök interfészeit a lenti táblázat szerint!

| Eszköz | Interfész | IP | Maszk |
| --- | --- | --- | --- |
| Router | fa0/0 | 192.168.1.254 | /24 |
| Switch | gig1/0/24 | 192.168.1.253 | /24 |

Szimulált alhálózat

A forgalomirányítón loopback interfész segítségével szimuláljon egy közvetlenül csatlakozó alhálózatot.

| Alhálózat neve | Interfész | IP | Maszk |
| --- | --- | --- | --- |
| Mngmnt | fa0/0 | 192.168.1.254 | /24 |
| LANC | loopback 0 | 192.168.2.254 | /24 |

Forgalomirányítás

Engedélyezze a forgalomirányítást a kapcsolón!

Konfiguráljon statikus forgalomirányítást a routeren a távoli LANA és LANB hálózatok felé.
Konfiguráljon statikus forgalomirányítást a kapcsolón a távoli LANC hálózat felé.

Távoli elérés

Állítson be távoli, Telnet hozzáférést a routeren egy admin nevű cisco jelszavú felhasználó számára.
Ellenőrizze, hogy be tud-e jelentkezni a forgalomirányítóra a PC-kről.