I.) Hálózatok telepítése és beállítása

Készítsen másolatot az 1.válaszfájl.docx dokumentumról, a másolatot mentse 1.sajátvezetéknév.sajátkeresztnév.docx névre! Ebbe a dokumentumba dolgozzon, csak ezt a dokumentumot kell beadnia a vizsga végén.

Munkája közben a kért képernyőképeket és a megjelölt show parancsok kimenetét, munkája befejeztével a megjelölt eszközök konfigurációs állományainak tartalmát illessze be e dokumentum megjelölt helyére.

A vizsgáztató a beillesztett állományok, képek tartalma alapján fogja értékelni az Ön munkáját.

A feladat során egy előre előkészített, néhány szolgáltatást már nyújtó komplex hálózat beállítását kell elvégeznie. A hálózati eszközökön kell megvalósítani a feladatsorban meghatározott hálózati beállításokat, szolgáltatások konfigurálását, hibaelhárítási feladatokat.

A topológia, az utasítások és a konfigurációs állományok alapján építse ki a hálózatot, végezze el a hálózati eszközök csatlakoztatását. A kapott konfigurációs állományokat felhasználva a kapott feladatutasítás alapján végezze el a hálózati eszközök konfigurálását. A konfigurációs állomány azon sorait, amely az Ön által kapott eszközökkel nem kompatibilis, módosíthatja. Ellenőrizze a kiépített és konfigurált hálózat megfelelő működését, hárítsa el az esetlegesen felmerülő hibákat. Konfiguráláshoz, teszteléshez a megfelelő helyekre csatlakoztasson végberendezéseket. A feladatleírásban nem szereplő, de szükséges paramétereket szabadon választhatja meg, valamint a hálózat működéséhez, teszteléséhez szükséges bármely egyéb beállítást is elvégezhet.

Topológia

UBORKA

SALATA

RETEK

REPA

IP-címek

| Eszköz | Interfész | Melyik hálózat felé | IP-cím | Prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SALATA | g1/0 | UBORKA felé | 210.190.20.10 | /30 |
|  | g0/0 alinterfésze | VLAN 43 felé | 172.16.43.30 | /27 |
|  | g0/0 alinterfésze | VLAN 36 felé | 172.16.36.126 | /26 |
| UBORKA | g1/0 | SALATA felé | 210.190.20.9 | /30 |
|  | g0/0 | külső hálózat felé | 210.190.20.5 | /29 |

VLAN-ok

| VLAN száma | VLAN neve | interfészek |
| --- | --- | --- |
| 43 | KAPOSZTA | REPA: 4 interfész |
|  |  | RETEK: 4 interfész |
| 36 | CEKLA | REPA: 4 interfész |
|  |  | RETEK: 4 interfész |
| 100 | CUKKINI | REPA: összes nem használt interfésze |
|  |  | RETEK: összes nem használt interfésze |

VLAN-ok használata, VLAN-ok közti forgalomirányítás	7 pont

Egyetlen kábel köti össze a SALATA routert és a RETEK switch-et. Konfiguráljon forgalomirányítást a 43-as és a 36-os VLAN-ok között.

Hálózatbiztonság, kapcsoló biztonságossá tétele	4 pont

A REPA switch-en a nem a 43-as, a nem a 36-os VLAN-ba tartozó hozzáférési portokat tegye át a CUKKINI VLAN-ba.

A REPA switch-en a nem a 43-as, a nem a 36-os VLAN-ba tartozó hozzáférési portokat kapcsolja le.

A

RETEK

switch portjait nem kell beletennie a CUKKINI VLAN-ba, és nem is kell lekapcsolnia.

Forgalomirányítási alapok, statikus forgalomirányítás	1 pont

Konfiguráljon a SALATA routeren alapértelmezett útvonalat kimenő interfész használatával az UBORKA felé!

Dinamikus forgalomirányítási ismeretek	2 pont

Konfiguráljon dinamikus forgalomirányítást OSPF protokoll használatával. Ellenőrizze az eddigi beállításokat, szükség esetén egészítse ki azokat. A SALATA LAN-jai hirdetésére nincs szükség.

Biztosítsa a SALATA routeren való beállítással, hogy az UBORKA kapja a DR szerepét.

Statikus és dinamikus címfordítás lehetőségei	6 pont

Konfiguráljon túlterheléses NAT-ot kimenő interfész használatával a SALATA forgalomirányítón, mely a SALATA LAN hálózatainak biztosítja a külső hálózatok (UBORKA) elérését.

Megoldás

[REPA vlan.dat állománya – másolja ide!]

[REPA konfigurációs állománya – másolja ide!]

[RETEK konfigurációs állománya – másolja ide!]

[SALATA konfigurációs állománya – másolja ide!]

[UBORKA konfigurációs állománya – másolja ide!]

Kezdeti konfigurációk

REPA kezdeti konfigurációja

hostname REPA

spanning-tree mode pvst

interface FastEthernet0/1

interface FastEthernet0/2

interface FastEthernet0/3

interface FastEthernet0/4

interface FastEthernet0/5

interface FastEthernet0/6

interface FastEthernet0/7

interface FastEthernet0/8

interface FastEthernet0/9

interface FastEthernet0/10

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 43

switchport mode access

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 43

switchport mode access

interface FastEthernet0/13

switchport access vlan 43

switchport mode access

interface FastEthernet0/14

switchport access vlan 43

switchport mode access

interface FastEthernet0/15

interface FastEthernet0/16

interface FastEthernet0/17

interface FastEthernet0/18

interface FastEthernet0/19

interface FastEthernet0/20

interface FastEthernet0/21

switchport access vlan 36

switchport mode access

interface FastEthernet0/22

switchport access vlan 36

switchport mode access

interface FastEthernet0/23

switchport access vlan 36

switchport mode access

interface FastEthernet0/24

switchport access vlan 36

switchport mode access

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

interface GigabitEthernet0/2

switchport mode trunk

interface Vlan1

no ip address

shutdown

line con 0

line vty 0 4

line vty 5 15

vlan 43

name KAPOSZTA

vlan 36

name CEKLA

vlan 100

name CUKKINI

end

RETEK kezdeti konfigurációja

hostname RETEK

spanning-tree mode pvst

interface FastEthernet0/1

interface FastEthernet0/2

interface FastEthernet0/3

interface FastEthernet0/4

interface FastEthernet0/5

interface FastEthernet0/6

interface FastEthernet0/7

interface FastEthernet0/8

interface FastEthernet0/9

interface FastEthernet0/10

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 43

switchport mode access

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 43

switchport mode access

interface FastEthernet0/13

switchport access vlan 43

switchport mode access

interface FastEthernet0/14

switchport access vlan 43

switchport mode access

interface FastEthernet0/15

interface FastEthernet0/16

interface FastEthernet0/17

interface FastEthernet0/18

interface FastEthernet0/19

interface FastEthernet0/20

interface FastEthernet0/21

switchport access vlan 36

switchport mode access

interface FastEthernet0/22

switchport access vlan 36

switchport mode access

interface FastEthernet0/23

switchport access vlan 36

switchport mode access

interface FastEthernet0/24

switchport access vlan 36

switchport mode access

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

interface GigabitEthernet0/2

switchport mode trunk

interface Vlan1

no ip address

shutdown

line con 0

line vty 0 4

line vty 5 15

vlan 43

name KAPOSZTA

vlan 36

name CEKLA

vlan 100

name CUKKINI

end

SALATA kezdeti konfigurációja

hostname SALATA

ip dhcp excluded-address 172.16.36.124 172.16.36.126

ip dhcp excluded-address 172.16.43.28 172.16.43.30

ip dhcp pool 43

network 172.16.43.0 255.255.255.224

default-router 172.16.43.30

ip dhcp pool 36

network 172.16.36.64 255.255.255.192

default-router 172.16.36.126

no ip cef

no ipv6 cef

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface GigabitEthernet1/0

ip address 210.190.20.10 255.255.255.252

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

end

UBORKA kezdeti konfigurációja

hostname Router

interface GigabitEthernet0/0

ip address 210.190.20.5 255.255.255.248

duplex auto

speed auto

interface GigabitEthernet1/0

ip address 210.190.20.9 255.255.255.252

router ospf 99

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

network 210.190.20.8 0.0.0.3 area 0

network 210.190.20.0 0.0.0.7 area 0

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

end