Hálózatok telepítése és beállítása

A valaszfajl.docx dokumentumba dolgozzon, ezt a dokumentumot és a packet tarcer fájlt kell beadnia a végén.

A kért képernyőképeket és a megjelölt show parancsok kimenetét, munkája befejeztével a megjelölt eszközök konfigurációs állományainak tartalmát illessze be e dokumentum megjelölt helyére.

A vizsgáztató a beillesztett állományok, képek tartalma alapján fogja értékelni az Ön munkáját.

A feladat során egy előre előkészített, néhány szolgáltatást már nyújtó komplex hálózat beállítását kell elvégeznie. A hálózati eszközökön kell megvalósítani a feladatsorban meghatározott hálózati beállításokat, szolgáltatások konfigurálását, hibaelhárítási feladatokat.

A topológia, az utasítások és a konfigurációs állományok alapján építse ki a hálózatot, végezze el a hálózati eszközök csatlakoztatását. A kapott konfigurációs állományokat felhasználva a kapott feladatutasítás alapján végezze el a hálózati eszközök konfigurálását. A konfigurációs állomány azon sorait, amely az Ön által kapott eszközökkel nem kompatibilis, módosíthatja. Ellenőrizze a kiépített és konfigurált hálózat megfelelő működését, hárítsa el az esetlegesen felmerülő hibákat. Konfiguráláshoz, teszteléshez a megfelelő helyekre csatlakoztasson végberendezéseket. A feladatleírásban nem szereplő, de szükséges paramétereket szabadon választhatja meg, valamint a hálózat működéséhez, teszteléséhez szükséges bármely egyéb beállítást is elvégezhet.

Topológia

Komplex hálózat tervezése, kialakítása							6 pont

Tervezze meg a topológiai ábrán látható hálózat IP-címzését az alábbiak figyelembevételével!

A STORE LAN-ban a vásárlók eszközeit is beleszámítva 50 eszközre tervezik a hálózatot. Statikusan a STORE router és a STORE-SW kap IP-címet, a többi eszköz dinamikusan kapja az IP-beállításait.

Az OFFICE LAN-ban 10 eszköz számára kell IP címet biztosítani, melyek közül a szerver , a nyomtató és a rendszergazda számítógépe fix IP címet kap, a többi munkaállomás az OFFICE-SW DHCP protokoll által kapja meg a címét.

A STORE és OFFICE router közös hálózatában csak a két router számára szükséges IP címet kell biztosítani.

Alakítsa ki az IP címzési rendszert a 192.168.36.0/24 hálózat felbontásával, VLSM használatával. Használja a táblázatot.

Állítsa be az eszközök (STORE, OFFICE, STORE-SW) statikus IP címeit!

Biztosítsa, hogy a STORE.SW távoli hálózatból is elérhető legyen.

Forgalomirányítási alapok, statikus forgalomirányítás 					2 pont

Konfiguráljon statikus forgalomirányítást a következők szerint!

Az OFFICE routeren konfiguráljon alapértelmezett statikus útvonalat kimenő interfész használatával.

A STORE router-en konfiguráljon statikus útvonalat az OFFICE LAN elérésére következő ugrás címével.

Dinamikus címkiosztás IPv4 környezetben 							5 pont

Konfigurálja az OFFICE router-t DHCP kiszolgálóként a STORE LAN eszközei számára. A statikus IP címek az alhálózat utolsó címei legyenek, ne felejtse el ezeket kizárni a kiosztható címek közül!

Konfigurálja az OFFICE router-t DHCP kiszolgálóként az OFFICE LAN eszközei számára. A statikus IP címek az alhálózat utolsó címei legyenek, ne felejtse el ezeket kizárni a kiosztható címek közül!

Hozzáférési listák használata 									2 pont

Oldja meg, hogy az OFFICE LAN-ban lévő rendszergazda PC be tudjon jelentkezni távolról biztonságos kapcsolaton keresztül a STORE-SW switch-be, de a rendszergazda PC-n kívül más eszközről ne legyen elérhető a STORE-SW switch.

Vezeték nélküli technológiák									5 pont

A STORE-Wi-Fi SOHO router-t ethernet porton keresztül kapcsolja a STORE-SW switch-hez. Biztosítsa, hogy a STORE-Wi-Fi SOHO router-hez csatlakozó eszközök az IP-beállításaikat az OFFICE routertől kapják dinamikusan, ne a STORE-Wi-Fi-től!

[KÉP a DHCP szolgáltatás letiltásáról]

Konfiguráljon free Wi-Fi-t a 2,4 GHz tartományban. A hálózatot neve legyen CUSTOMER.

[KÉP a CUSTOMER hálózatról]

[KÉP, mely bizonyítja, hogy a CUSTOMER Free Wi-Fi]

Konfiguráljon Wi-Fi hálózatot az 5 GHz tartományban a következő beállításokkal.

- a hálózatot neve: STORE

- a hálózat neve ne legyen látható a Wi-Fi hálózatok listájában

- hitelesítésnél az eszközön elérhető legbiztonságosabb módot válassza

- a jelszó: P@ssw0rd

[KÉP a STORE hálózatról, mely bizonyítja, hogy a STORE nem található a látható hálózatok listájában]

[KÉP a STORE hálózat biztonsági beállításairól]

Megoldás

[OFFICE-SW konfigurációs állománya - másolja ide!]

[OFFICE konfigurációs állománya - másolja ide!]

[STORE konfigurációs állománya - másolja ide!]

[STORE-SW konfigurációs állománya - másolja ide!]

Kezdeti konfigurációk

OFFICE-SW kezdeti konfigurációja

hostname OFFICE-SW

interface FastEthernet0/1

interface FastEthernet0/2

interface FastEthernet0/3

interface FastEthernet0/4

interface FastEthernet0/5

interface FastEthernet0/6

interface FastEthernet0/7

interface FastEthernet0/8

interface FastEthernet0/9

interface FastEthernet0/10

interface FastEthernet0/11

interface FastEthernet0/12

interface FastEthernet0/13

interface FastEthernet0/14

interface FastEthernet0/15

interface FastEthernet0/16

interface FastEthernet0/17

interface FastEthernet0/18

interface FastEthernet0/19

interface FastEthernet0/20

interface FastEthernet0/21

interface FastEthernet0/22

interface FastEthernet0/23

interface FastEthernet0/24

interface GigabitEthernet0/1

interface GigabitEthernet0/2

interface Vlan1

ip address dhcp

line con 0

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

end

OFFICE kezdeti konfigurációja

hostname OFFICE

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface Vlan1

no ip address

shutdown

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

end

STORE kezdeti konfigurációja

hostname STORE

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface Vlan1

no ip address

shutdown

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

end

STORE-SW kezdeti konfigurációja

hostname STORE-SW

ip domain-name STORE.SW

username rendszergazda privilege 15 password 0 P@ssw0rd

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

interface FastEthernet0/1

interface FastEthernet0/2

interface FastEthernet0/3

interface FastEthernet0/4

interface FastEthernet0/5

interface FastEthernet0/6

interface FastEthernet0/7

interface FastEthernet0/8

interface FastEthernet0/9

interface FastEthernet0/10

interface FastEthernet0/11

interface FastEthernet0/12

interface FastEthernet0/13

interface FastEthernet0/14

interface FastEthernet0/15

interface FastEthernet0/16

interface FastEthernet0/17

interface FastEthernet0/18

interface FastEthernet0/19

interface FastEthernet0/20

interface FastEthernet0/21

interface FastEthernet0/22

interface FastEthernet0/23

interface FastEthernet0/24

interface GigabitEthernet0/1

interface GigabitEthernet0/2

interface Vlan1

line con 0

line vty 0 4

login local

transport input ssh

line vty 5 15

login local

transport input ssh

end