Komplex szakmai vizsga

Gyakorlati vizsgatevékenység

Szakképesítés száma, megnevezése: 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető

- A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása I.

Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 27. § 1. bekezdésében foglaltak alapján a gyakorlati feladatlapokra vonatkozó javaslatot – a vizsga megkezdése előtt – a vizsgaelnök a vizsgabizottsági tagok véleménye alapján hagyja jóvá.

Jóváhagyta:

…………………………….

vizsgabizottság elnöke

2018. május

Képzőintézmény neve:

X

Vizsgaszervező neve:

X

Vizsga időpontja:

2018. május X.

Vizsga helyszíne:

X

Vizsgázók létszáma:

X fő

Értékelési tábla:

81-100 pont 	 jeles (5)

71-  80 pont	 jó (4)

61-  70 pont	 közepes (3)

51-  60 pont	 elégséges (2)

0 - 50 pont 	 elégtelen (1)

# A vizsgázó neve:		 anyja neve:

„A” feladatlap

Rendelkezésre álló idő:
90 perc

Ön az „A” cég rendszergazdája és feladata a cég két telephelyi hálózatának kiépítése, konfigurálása és az internethez való csatlakoztatása. A külső kapcsolatok teszteléséhez az otthoni hálózatát is konfigurálni kell az alábbi leírás alapján.

Topológia:

IP-címzés:

| Eszköz | IP-cím | Alhálózati maszk | Alapértelmezett átjáró |
| --- | --- | --- | --- |
| AR1 | 192.168.30.1 | /24 | - |
|  | 192.168.10.1 | /24 | - |
|  | 192.168.20.1 | /24 | - |
| AR2 | 192.168.30.2 | /24 | - |
|  | 192.168.40.1 | /24 | - |
|  | 209.165.200.2 | /29 | - |
| PC0 | DHCP kliens 192.168.10.0 hálózatban | /24 | 192.168.10.1 |
| PC1 |  |  |  |
| PC2 | DHCP kliens 192.168.20.0 hálózatban | /24 | 192.168.20.1 |
| PC3 |  |  |  |
| PC8 | 192.168.40.10 | /24 | 192.168.40.1 |
| PC9 | 192.168.40.11 | /24 | 192.168.40.1 |
| AS2 | 192.168.40.2 | /24 | 192.168.40.1 |

Topológia kiépítése

- A szükséges eszközöket kösse össze a topológiai ábrának megfelelően! A forgalomirányítók minimum két GigabitEthernet két szinkron soros interfésszel, a kapcsolók pedig minimum 24 FastEthernet porttal és két GigabitEthernet porttal rendelkezzenek!

Otthoni hálózat konfigurálása

- Konfigurálja az Otthoni SOHO routert az alábbiak alapján:

  - Az eszköz IP-címe legyen 192.168.99.1/24

  - A WiFi hálózat SSID: otthoni

  - Hitelesítés és titkosítás: WPA2- Personal AES

  - Kulcs: Vizsgaminta2018

  - Az Otthoni Laptopot csatlakoztassa a WiFi hálózathoz, IP-címét DHCP-vel kapja a SOHO routertől.

Az „A” cég hálózatának konfigurálása

- A cég hálózatában a hálózati eszközök eszközneve a topológia ábrának megfelelő legyen!

- Konfigurálja a forgalomirányítók és az AS2 kapcsoló IP-címét a táblázatnak és a topológiai ábrának megfelelően!

- Állítsa be a táblázatnak megfelelően az IP-címeket a PC8 és PC9 gépeken! A DNS szerver a szolgáltatónál található szerver legyen!

- Hozza létre a 10-es és 20-as VLAN-okat az AS1 kapcsolón! A trunk kapcsolatot a kapcsoló Gi0/1 portján keresztül biztosítsa a forgalomirányítóhoz! A 10-es VLAN-hoz rendelje hozzá az első 10, a 20-as VLAN-hoz pedig a maradék FastEthernet portokat!

- A két VLAN-ban található PC0 – PC3 eszközei az IP-címzési információkat automatikusan kapják az AR1 forgalomirányítótól! Végezze el a következő beállításokat az AR1 forgalomirányítón, hogy a két LAN számára DHCP szerver szolgáltatást biztosítson:

  - A címkiosztás mindkét tartományban a 10-ik IP-címmel kezdje!

  - A DNS szerver címe az szolgáltatónál található szerver címe legyen!

  - Az alapértelmezett átjárót állítsa be a topológiának megfelelően!

- Konfiguráljon az AR2 eszközön alapértelmezett utat a szolgáltató felé! A belső forgalomirányítást RIPv2 irányító protokoll konfigurálásával oldja meg, mely dinamikusan hirdeti az ISP felé beállított alapértelmezett utat.

- Az AR2 és az AS2 eszközökhöz való konzolos és távoli telnet hozzáférést védje a Minta2018 jelszóval. A privilegizált módot védő titkosított jelszó pedig a Vizsga2018 legyen mindkét eszközön!

- A felhőben található eszközök eléréséhez konfiguráljon dinamikus PAT-ot az AR2 eszközön, mely a 192.168.10.0/24 a 192.168.20.0/24, a 192.168.30.0/24, a 192.168.40.0/24 hálózatban található eszközök számára biztosítja a címfordítást!

- Konfiguráljon statikus NAT-ot is az AR2 forgalomirányítón, hogy az AS2 kapcsoló az Otthoni hálózatból is elérhető legyen a 209.165.200.3 IP-címmel!

- Tervezzen és konfiguráljon ACL-t, mely az AR2 eszköz távoli elérését csak a PC4 számára engedélyezi!

- Mentse a konfigurációt a cég minden hálózati eszközén, hogy azok újraindítás után is a konfigurált beállításokkal működjenek!