I.) Hálózatok telepítése és beállítása

A Feladat_valaszfajl.docx dokumentumba dolgozzon, ezt a dokumentumot és a packet tracert kell beadnia a vizsga végén.

Munkája közben a kért képernyőképeket és a megjelölt show parancsok kimenetét, munkája befejeztével a megjelölt eszközök konfigurációs állományainak tartalmát illessze be e dokumentum megjelölt helyére.

A vizsgáztató a beillesztett állományok, képek tartalma alapján fogja értékelni az Ön munkáját.

A feladat során egy előre előkészített, néhány szolgáltatást már nyújtó komplex hálózat beállítását kell elvégeznie. A hálózati eszközökön kell megvalósítani a feladatsorban meghatározott hálózati beállításokat, szolgáltatások konfigurálását, hibaelhárítási feladatokat.

A topológia, az utasítások és a konfigurációs állományok alapján építse ki a hálózatot, végezze el a hálózati eszközök csatlakoztatását. A kapott konfigurációs állományokat felhasználva a kapott feladatutasítás alapján végezze el a hálózati eszközök konfigurálását. A konfigurációs állomány azon sorait, amely az Ön által kapott eszközökkel nem kompatibilis, módosíthatja. Ellenőrizze a kiépített és konfigurált hálózat megfelelő működését, hárítsa el az esetlegesen felmerülő hibákat. Konfiguráláshoz, teszteléshez a megfelelő helyekre csatlakoztasson végberendezéseket. A feladatleírásban nem szereplő, de szükséges paramétereket szabadon választhatja meg, valamint a hálózat működéséhez, teszteléséhez szükséges bármely egyéb beállítást is elvégezhet.

Topológia

IP-címek

| Eszköz | Interfész | Melyik hálózat felé | IP-cím | Prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | g1/0 | ISP felé | 209.165.201.10 | /30 |
|  | g0/0 alinterfésze | VLAN 33 felé | 172.16.33.30 | /27 |
|  | g0/0 alinterfésze | VLAN 66 felé | 172.16.66.126 | /26 |
| ISP | g1/0 | R1 felé | 209.165.201.9 | /30 |
|  | g0/0 | külső hálózat felé | 209.165.201.5 | /29 |

VLAN-ok

| VLAN száma | VLAN neve | interfészek |
| --- | --- | --- |
| 33 | HR | S1: 4 interfész |
|  |  | S2: 4 interfész |
| 66 | Production | S1: 4 interfész |
|  |  | S2: 4 interfész |
| 100 | BlackHole | S1: összes nem használt interfésze |
|  |  | S2: összes nem használt interfésze |

VLAN-ok használata, VLAN-ok közti forgalomirányítás	7 pont

Egyetlen kábel köti össze az R1 routert és az S2 switch-et. Konfiguráljon forgalomirányítást a 33-as és a 66-os VLAN-ok között.

Hálózatbiztonság, kapcsoló biztonságossá tétele	4 pont

Az S1 switch-en a nem a 33-as, a nem a 66-os VLAN-ba tartozó hozzáférési portokat tegye át a BlackHole VLAN-ba.

Az S1 switch-en a nem a 33-as, a nem a 66-os VLAN-ba tartozó hozzáférési portokat kapcsolja le.

Az S2 switch portjait nem kell beletennie a BlackHole VLAN-ba, és nem is kell lekapcsolnia.

Forgalomirányítási alapok, statikus forgalomirányítás	1 pont

Konfiguráljon az R1 routeren alapértelmezett útvonalat kimenő interfész használatával az ISP felé!

Dinamikus forgalomirányítási ismeretek	2 pont

Konfiguráljon dinamikus forgalomirányítást OSPF protokoll használatával. Ellenőrizze az eddigi beállításokat, szükség esetén egészítse ki azokat. Az R1 LAN-jai hirdetésére nincs szükség.

Biztosítsa az R1 routeren való beállítással, hogy az ISP kapja a DR szerepét.

Statikus és dinamikus címfordítás lehetőségei	6 pont

Konfiguráljon túlterheléses NAT-ot kimenő interfész használatával az R1 forgalomirányítón, mely az R1 LAN hálózatainak biztosítja a külső hálózatok (ISP) elérését.

Megoldás

[S1 vlan.dat állománya – másolja ide!]

[S1 konfigurációs állománya – másolja ide!]

[S2 konfigurációs állománya – másolja ide!]

[R1 konfigurációs állománya – másolja ide!]

[ISP konfigurációs állománya – másolja ide!]

Kezdeti konfigurációk

S1 kezdeti konfigurációja

hostname S1

spanning-tree mode pvst

interface FastEthernet0/1

interface FastEthernet0/2

interface FastEthernet0/3

interface FastEthernet0/4

interface FastEthernet0/5

interface FastEthernet0/6

interface FastEthernet0/7

interface FastEthernet0/8

interface FastEthernet0/9

interface FastEthernet0/10

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 33

switchport mode access

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 33

switchport mode access

interface FastEthernet0/13

switchport access vlan 33

switchport mode access

interface FastEthernet0/14

switchport access vlan 33

switchport mode access

interface FastEthernet0/15

interface FastEthernet0/16

interface FastEthernet0/17

interface FastEthernet0/18

interface FastEthernet0/19

interface FastEthernet0/20

interface FastEthernet0/21

switchport access vlan 66

switchport mode access

interface FastEthernet0/22

switchport access vlan 66

switchport mode access

interface FastEthernet0/23

switchport access vlan 66

switchport mode access

interface FastEthernet0/24

switchport access vlan 66

switchport mode access

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

interface GigabitEthernet0/2

switchport mode trunk

interface Vlan1

no ip address

shutdown

line con 0

line vty 0 4

line vty 5 15

vlan 33

name HR

vlan 66

name Production

vlan 100

name BlackHole

end

S2 kezdeti konfigurációja

hostname S2

spanning-tree mode pvst

interface FastEthernet0/1

interface FastEthernet0/2

interface FastEthernet0/3

interface FastEthernet0/4

interface FastEthernet0/5

interface FastEthernet0/6

interface FastEthernet0/7

interface FastEthernet0/8

interface FastEthernet0/9

interface FastEthernet0/10

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 33

switchport mode access

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 33

switchport mode access

interface FastEthernet0/13

switchport access vlan 33

switchport mode access

interface FastEthernet0/14

switchport access vlan 33

switchport mode access

interface FastEthernet0/15

interface FastEthernet0/16

interface FastEthernet0/17

interface FastEthernet0/18

interface FastEthernet0/19

interface FastEthernet0/20

interface FastEthernet0/21

switchport access vlan 66

switchport mode access

interface FastEthernet0/22

switchport access vlan 66

switchport mode access

interface FastEthernet0/23

switchport access vlan 66

switchport mode access

interface FastEthernet0/24

switchport access vlan 66

switchport mode access

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

interface GigabitEthernet0/2

switchport mode trunk

interface Vlan1

no ip address

shutdown

line con 0

line vty 0 4

line vty 5 15

vlan 33

name HR

vlan 66

name Production

vlan 100

name BlackHole

end

R1 kezdeti konfigurációja

hostname R1

ip dhcp excluded-address 172.16.66.124 172.16.66.126

ip dhcp excluded-address 172.16.33.28 172.16.33.30

ip dhcp pool 33

network 172.16.33.0 255.255.255.224

default-router 172.16.33.30

ip dhcp pool 66

network 172.16.66.64 255.255.255.192

default-router 172.16.66.126

no ip cef

no ipv6 cef

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

interface GigabitEthernet1/0

ip address 209.165.201.10 255.255.255.252

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

end

ISP kezdeti konfigurációja

hostname Router

interface GigabitEthernet0/0

ip address 209.165.201.5 255.255.255.248

duplex auto

speed auto

interface GigabitEthernet1/0

ip address 209.165.201.9 255.255.255.252

router ospf 99

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

network 209.165.201.8 0.0.0.3 area 0

network 209.165.201.0 0.0.0.7 area 0

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

end