03 – L2 switch, inter-vlan routing feladat

Topológia

VLAN-ok kialakítása

Alakítson ki három VLAN-t a lenti táblázat szerint:

| VLAN száma | VLAN neve | port S1-ben | Alhálózat a VLAN-ban |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Management | SVI | 192.168.1.0/24 |
| 10 | LANA | fa0/1 | 192.168.10.0/24 |
| 20 | LANB | fa0/2 | 192.168.20.0/24 |

Újabb IOS verziójú kapcsolóknál:

S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name LANA
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name LANB
S1(config-vlan)#exit

Korábbi IOS verziójú kapcsolóknál:

S1#vlan database
S1(vlan)#vlana 10 name LANA
S1(vlan)#vlana 20 name LANB
S1(vlan)#exit

Állítsa be a hozzáférési portokat a topológiának megfelelően!

S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#description LANA

S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#description LANB
S1(config-if)#exit

VLAN trunk kialakítása

Hozzon létre VLAN trunk-öt S1 kapcsoló és R1 forgalomirányító között!

VLAN trunk port beállítása S1 kapcsolón

3550 sorozatú kapcsolók esetében a trunk beágyazásának típusát meg kell adni; 2950, 2960 kapcsolók esetében nem kell, ott nincs választási lehetőség!

Eszköz típus ellenőrzése:
S1#show version

Állítson be trunk portot S1 kapcsoló fa0/24 portjára. A trunk-be kerüljön bele mindhárom, fent megadott VLAN forgalma! A nem címkézett forgalom az 1-es VLAN-ba kerüljön!

S1(config)#interface fa0/24
S1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 1
S1(config-if)#description TRUNK-S1-R1
S1(config-if)#exit

VLAN trunk beállítása R1 forgalomirányítón

Az S1 kapcsolótól kiinduló VLAN trunk az R1 forgalomirányító fa0/0 interfészén kell végződtetni.
Hozzon létre alinterfészeket a Management forgalmon kívüli VLAN-ok számára!
A Management VLAN forgalmát a fizikai interfész bonyolítja majd!

R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#description TRUNK-S1-R1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

R1(config)#interface fa0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)#description LANA-GW
R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface fa0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)#description LANB-GW
R1(config-subif)#exit

IP címkiosztás

A hálózatban használjon statikus címkiosztást!
Az egyes alhálózatokban a számítógépek az alhálózat elejéről, a hálózati eszközök a végéről kapjanak címet! A beállításokhoz használja a lenti táblázatot!

| Port neve | alhálózat címe | VLAN neve | VLAN száma | interfész címe | alhálózati maszk | átjáró az alhálózatban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 eth | 192.168.10.0 | LANA | 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |
| PC2 eth | 192.168.20.0 | LANB | 20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 |
| S1 SVI | 192.168.1.0 | Management | 1 | 192.168.1.253 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |

S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)#description S1-Management
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.254

A hálózat eszközei minden VLAN-ban R1 forgalomirányító megfelelő interfészét használják átjáróként!
A hálózatban R1 valósítja meg a VLAN-ok közti forgalomirányítást!

R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)#exit

R1(config)#interface fa0/0.10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface fa0/0.20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit

Ellenőrizze az IP címeket és az alhálózatokat R1 forgalomirányítón!

R1#show ip interfaces brief

R1#show ip route

Eszközök távoli elérése

Tegye lehetővé, hogy a hálózati eszközök távolról, Telnet segítségével elérhetők legyenek!
Az eléréshez hozzon létre az eszközökben egy admin nevű, 12345 jelszavú felhasználót!
A priv.exec mód jelszava cisco legyen! Tegye lehetővé, hogy az eszközökre egyszerre minden másik eszközről is be lehessen jelentkezni!

S1(config)#username admin password 12345
S1(config)#enable password cisco
S1(config)#line vty 0 2
S1(config-line)#login local
S1(config-line)#exit

R1(config)#username admin password 12345
R1(config)#enable password cisco
R1(config)#line vty 0 2
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exit

Teszt

Ellenőrizze ping segítségével az eszközök közti kapcsolatokat! Az eredmények rögzítse a táblázatban!

|  | PC1 | PC2 | S1 | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 |  |  |  |  |
| PC2 |  |  |  |  |
| S1 |  |  |  |  |
| R1 |  |  |  |  |

Ellenőrizze traceroute segítségével hogy a PC-k milyen útvonalon érik el egymást, illetve S1 kapcsolót!

Jelentkezzen be távolról, Telnet segítségével R1 forgalomirányítóra egyszerre a PC-kről és S1 kapcsolókról is! Ellenőrizze az aktív távoli munkameneteket R1 forgalomirányítón!

R1#show users