41 - Site-to-Site VPN ASA feladat

Topológia

A két telephely között publikus Internet kapcsolatot a szolgáltató forgalomirányítója biztosítja.
A két telephelyen a 192.168.1.0/24 és 192.168.2.0/24 alhálózatokat használják.

1. telephely tűzfalának beállítása

Interfészek beállítása

Állítsa be ASA1 tűzfalon a belső és a külső hálózat csatlakoztatásához.

ASA1(config)#interface GigabitEthernet1/1

ASA1(config-if)#nameif inside

ASA1(config-if)#security-level 100

ASA1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

ASA1(config-if)#no shutdown

ASA1(config-if)#exit

ASA1(config)#interface GigabitEthernet1/2

ASA1(config-if)#nameif outside

ASA1(config-if)#security-level 0

ASA1(config-if)#ip address 200.1.0.1 255.255.255.252

ASA1(config-if)#no shutdown

ASA1(config-if)#exit

DHCP beállítása

A belső hálózat felé a tűzfal DHCP szolgáltatását beállítjuk

ASA1(config)#dhcpd address 192.168.1.1-192.168.1.253 inside

ASA1(config)#dhcpd dns 8.8.8.8 interface inside

ASA1(config)#dhcpd lease 28800 interface inside

ASA1(config)#dhcpd domain site1.lan interface inside

ASA1(config)#dhcpd enable inside

Alhálózati objektumok definiálása

A későbbi könnyebb beállításhoz hálózati objektumokat definiálunk.

ASA1(config)#object network LOCAL-NETWORK

ASA1(config-network-object)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0

ASA1(config-network-object)#exit

ASA1(config)#object network REMOTE-NETWORK

ASA1(config-network-object)#subnet 192.168.2.0 255.255.255.0

ASA1(config-network-object)#exit

ACL-ek megadása

Létre kell hozni egy ACL-t az alagútba bekerülő forgalomról és a külső interfészre kívülről beérkező forgalmakra. A külső interfész felől alaphelyzetben semmilyen forgalom nem engedélyezett mert alacsonyabb biztonsági szinten van.

ASA1(config)#access-list OUTGOING extended permit ip object LOCAL-NETWORK object REMOTE-NETWORK

ASA1(config)#access-list INCOMMING permit ip object REMOTE-NETWORK object LOCAL-NETWORK

A külső interfészhez utóbbi ACL-t hozzá kell kötni a bejövő forgalomhoz.

ASA1(config)#access-group INCOMMING in interface outside

IKEv1 beállítása

AZ IKEv1 (Internet Key Exchange) protokollt engedélyezni kell a külső interfészen.

ASA1(config)#crypto ikev1 enable outside

IKEv1 policy-ban meg kell adni a VPN alagútban használandó hitelesítési, titkosítási és kulcscsere protokollokat, illetve az IKE SA (Security Association) élettartamát.

ASA1(config)#crypto ikev1 policy 10

ASA1(config-ikev1-policy)#authentication pre-share

ASA1(config-ikev1-policy)#encryption aes-256

ASA1(config-ikev1-policy)#hash sha

ASA1(config-ikev1-policy)#group 5

ASA1(config-ikev1-policy)#lifetime 3600

ASA1(config-ikev1-policy)#exit

Az IPsec SA létrehozásához létre kell hozni egy Transform-set-et, illetve meg kell adni az IPsec SA élettartamát.

ASA1(config)#crypto ipsec ikev1 transform-set TSET esp-aes-256 esp-sha-hmac

ASA1(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800

Titkosítási térkép létrehozása

Titkosítási térkép segítségével összekapcsoljuk az alagútra vonatkozó beállításokat, illetve hozzákötjük azt a külső intefészhez. Az alagútba kerülő forgalmat korábban az OUTGOING listában adtuk meg.

ASA1(config)#crypto map OUTSIDE-MAP 10 match address OUTGOING

ASA1(config)#crypto map OUTSIDE-MAP 10 set peer 200.2.0.1

ASA1(config)#crypto map OUTSIDE-MAP 10 set ikev1 transform-set TSET

ASA1(config)#crypto map OUTSIDE-MAP 10 set security-association lifetime seconds 900

ASA1(config)#crypto map OUTSIDE-MAP interface outside

Alagút hitelesítési beállításai

Az alagút használatához egy elő-megosztott kulcsra van szükség.
Az alagút nevének megadásánál IPv4 formátumot kell használni az agresszív IKE mód használata miatt.

ASA1(config)#tunnel-group 200.2.0.1 type ipsec-l2l

ASA1(config)#tunnel-group 200.2.0.1 ipsec-attributes

ASA1(config-tunnel-ipsec)#ikev1 pre-shared-key cisco

ASA1(config-tunnel-ipsec)#exit

Alapértelmezett útvonal megadása

A forgalomirányítás egyszerűen alapértelmezett útvonalakkal történik

ASA1(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.0.2

2. telephely tűzfalának beállítása

Interfészek beállítása

Állítsa be ASA1 tűzfalon a belső és a külső hálózat csatlakoztatásához.

ASA2(config)#interface GigabitEthernet1/1

ASA2(config-if)#nameif inside

ASA2(config-if)#security-level 100

ASA2(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

ASA2(config-if)#no shutdown

ASA2(config-if)#exit

ASA2(config)#interface GigabitEthernet1/2

ASA2(config-if)#nameif outside

ASA2(config-if)#security-level 0

ASA2(config-if)#ip address 200.2.0.1 255.255.255.252

ASA2(config-if)#no shutdown

ASA2(config-if)#exit

DHCP beállítása

A belső hálózat felé a tűzfal DHCP szolgáltatását beállítjuk

ASA2(config)#dhcpd address 192.168.2.1-192.168.2.253 inside

ASA2(config)#dhcpd dns 8.8.8.8 interface inside

ASA2(config)#dhcpd lease 28800 interface inside

ASA2(config)#dhcpd domain site2.lan interface inside

ASA2(config)#dhcpd enable inside

Alhálózati objektumok definiálása

A későbbi könnyebb beállításhoz hálózati objektumokat definiálunk.

ASA2(config)#object network LOCAL-NETWORK

ASA2(config-network-object)#subnet 192.168.2.0 255.255.255.0

ASA2(config-network-object)#exit

ASA2(config)#object network REMOTE-NETWORK

ASA2(config-network-object)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0

ASA2(config-network-object)#exit

ACL-ek megadása

Létre kell hozni egy ACL-t az alagútba bekerülő forgalomról és a külső interfészre kívülről beérkező forgalmakra. A külső interfész felől alaphelyzetben semmilyen forgalom nem engedélyezett mert alacsonyabb biztonsági szinten van.

ASA2(config)#access-list OUTGOING extended permit ip object LOCAL-NETWORK object REMOTE-NETWORK

ASA2(config)#access-list INCOMMING permit ip object REMOTE-NETWORK object LOCAL-NETWORK

A külső interfészhez utóbbi ACL-t hozzá kell kötni a bejövő forgalomhoz.

ASA2(config)#access-group INCOMMING in interface outside

IKEv1 beállítása

AZ IKEv1 (Internet Key Exchange) protokollt engedélyezni kell a külső interfészen.

ASA2(config)#crypto ikev1 enable outside

IKEv1 policy-ban meg kell adni a VPN alagútban használandó hitelesítési, titkosítási és kulcscsere protokollokat, illetve az IKE SA (Security Association) élettartamát.

ASA2(config)#crypto ikev1 policy 10

ASA2(config-ikev1-policy)#authentication pre-share

ASA2(config-ikev1-policy)#encryption aes-256

ASA2(config-ikev1-policy)#hash sha

ASA2(config-ikev1-policy)#group 5

ASA2(config-ikev1-policy)#lifetime 3600

ASA2(config-ikev1-policy)#exit

Az IPsec SA létrehozásához létre kell hozni egy Transform-set-et, illetve meg kell adni az IPsec SA élettartamát.

ASA2(config)#crypto ipsec ikev1 transform-set TSET esp-aes-256 esp-sha-hmac

ASA2(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800

Titkosítási térkép létrehozása

Titkosítási térkép segítségével összekapcsoljuk az alagútra vonatkozó beállításokat, illetve hozzákötjük azt a külső intefészhez. Az alagútba kerülő forgalmat korábban az OUTGOING listában adtuk meg.

ASA2(config)#crypto map OUTSIDE-MAP 10 match address OUTGOING

ASA2(config)#crypto map OUTSIDE-MAP 10 set peer 200.1.0.1

ASA2(config)#crypto map OUTSIDE-MAP 10 set ikev1 transform-set TSET

ASA2(config)#crypto map OUTSIDE-MAP 10 set security-association lifetime seconds 900

ASA2(config)#crypto map OUTSIDE-MAP interface outside

Alagút hitelesítési beállításai

Az alagút használatához egy elő-megosztott kulcsra van szükség.
Az alagút nevének megadásánál IPv4 formátumot kell használni az agresszív IKE mód használata miatt.

ASA2(config)#tunnel-group 200.1.0.1 type ipsec-l2l

ASA2(config)#tunnel-group 200.1.0.1 ipsec-attributes

ASA2(config-tunnel-ipsec)#ikev1 pre-shared-key cisco

ASA2(config-tunnel-ipsec)#exit

Alapértelmezett útvonal megadása

A forgalomirányítás egyszerűen alapértelmezett útvonalakkal történik

ASA2(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 200.2.0.2

VPN ellenőrzése

Ellenőrizze a kapcsolat a telephelyek PC között.

C:>ping 192.168.1.x
C:>ping 192.168.2.x

Ellenőrizze a VPN alagút létrejöttét a tűzfalakon.

show crypto isakmp sa

show ctypto ipsec sa

show access-list