44 – Site-to-Site VPN gyakorló feladat

Topológia

Hozzon létre Site-to-Site VPN alagutat a két telephely között!

Site1 telephely

Interfészek

Állítsa be R1 forgalomirányító interfészeit a lenti táblázatnak megfelelően!

| Interfész | IP cím | Maszk |
| --- | --- | --- |
| GigabitEthernet0/0 | 192.168.1.254 | /24 |
| GigabitEthernet0/1 | 200.1.0.1 | /30 |

Állítson be alapértelmezett útvonalat ISP router felé!

ISAKMP

Engedélyezze az ISAKMP használatát R1 forgalomirányítón!

Hozzon létre egy ISAKMP policyt az IKE 1. fázisához!
Használja a következő beállításokat:

- hitelesítés módja: előmegosztott kulcs

- titkosítás: 3DES

- hitesítés : SHA

- DH kulcs hossza: 1536 bit (5)

- SA élettartama: 1óra

IPSEC

Állítsa be az IKE 2. fázisában megtárgyalandó paramétereket!

Használja a következő beállításokat:

- titkosítás: DES

- hitelesítés: SHA

- SA élettartama: 0,5 óra

Titkosítási térkép

Hozzon létre egy kiterjesztett hozzáférési listát, amiben megadja, hogy az alagútba csak a Site1 telephelyről a Site2 telephelyre menő forgalom kerülhet.

A térképben állítsa be az alagút paramétereit a következő szerint:

- Alagút másik vége: ASA publikus interfésze

- DH kulcs hossza: 1536 bit (5)

- titkosítás és hitelesítés: az IKE 2. fázisban megadottak szerint

- élettartam: 0,25 óra

Alkalmazza a térképet, végződtesse az alagutat a külső, publikus interfészen.

Forgalomszűrés

Hozzon létre kiterjesztett hozzáférési listákat a külső interfészre, amivel szabályozza, hogy csak az alagút forgalma mehessen keresztül a forgalomirányítón! Egyéb irányú forgalom nem engedélyezett!

Site2 telephely

Interfészek

Állítsa be ASA tűzfal interfészeit a lenti táblázatnak megfelelően!

| Interfész | IP cím | Maszk | név | biztonsági szint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GigabitEthernet1/1 | 192.168.2.254 | /24 | inside | 100 |
| GigabitEthernet1/2 | 200.2.0.1 | /30 | outside | 0 |

Állítson be alapértelmezett útvonalat ISP router felé!

DHCP

Állítson be DHCP kiszolgálót a telephely számítógépeinek az ASA tűzfalon!

| Domain | Alhálózat | Maszk | Átjáró |
| --- | --- | --- | --- |
| site2.lan | 192.168.2.0 | /24 | 192.168.2.254 |

ISAKMP

Engedélyezze az ISAKMP IKE használatát az ASA tűzfal külső interfészén!

Hozzon létre egy ISAKMP policyt az IKE 1. fázisához!
Használja a következő beállításokat:

- hitelesítés módja: előmegosztott kulcs

- titkosítás: 3DES

- hitesítés : SHA

- DH kulcs hossza: 1536 bit (5)

- SA élettartama: 1óra

IPSEC

Állítsa be az IKE 2. fázisában megtárgyalandó paramétereket!

Használja a következő beállításokat:

- titkosítás: DESbit

- hitelesítés: SHA

- SA élettartama: 0,5 óra

Objektumok

Definiálja hálózati objektumok segítségével a helyi és távoli telephelyeket!

| Objektum neve | Alhálózat | Maszk |
| --- | --- | --- |
| LOCAL-NETWORK | 192.168.2.0 | /24 |
| REMOTE-NETWORK | 192.168.1.0 | /24 |

Titkosítási térkép

Hozzon létre egy kiterjesztett hozzáférési listát, amiben megadja, hogy az alagútba csak a Site2 telephelyről a Site1 telephelyre menő forgalom kerülhet.

A térképben állítsa be az alagút paramétereit a következő szerint:

- Alagút másik vége: R1 publikus interfésze

- DH kulcs hossza: 1536 bit (5)

- titkosítás és hitelesítés: az IKE 2. fázisban megadottak szerint

- élettartam: 0,25 óra

Alkalmazza a térképet, végződtesse az alagutat a külső, publikus interfészen.

Forgalomszűrés

Hozzon létre egy kiterjesztett hozzáférési listát a külső interfészre, amivel engedélyezi, hogy a telephelyre bekerülhessenek az alagútból kikerülő csomagok.

Ellenőrzés, dokumentálás

Ellenőrizze, hogy Site2 telephelyről elérhető-e Site1 telephely kiszolgálója!

C:>ping 192.168.1.1

Az eredményt mentse egy ping.txt nevű fájlba!

Ellenőrizze, hogy milyen útvonalon érhető el Site2 telephelyről Site1 telephely kiszolgálója!

C:>tracert 192.168.1.1

Az eredményt mentse egy tracert.txt nevű fájlba!

Ellenőrizze az alagút paramétereit R1 forgalomirányítón!

Az eredményeket mentse egy R1-SA.txt fájlba!

R1#show isakmp sa

R1#show ipsec sa

Ellenőrizze a forgalomszűrés működését R1 routeren!

Az eredményeket mentse egy R1-ACL.txt nevű fájlba!

R1#show ip access-list

Ellenőrizze az alagút paramétereit ASA tűzfalon!

Az eredményeket mentse egy ASA-SA.txt fájlba!

ASA#show isakmp sa

ASA#show ipsec sa