Cellular to WiFi

Topológia

AP beállítása

Bejelentkezés AP CLI-be

A beépített Access Point konzolját egy virtuális interfészen keresztül lehet elérni, terminál szolgáltatáson keresztül. Ehhez a virtuális interfésznek egy IP címet kell beállítani elsőbb.

Router(config)#interface wlan-ap 0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#end

Router#service-module wlan-ap 0 session

Rádiós modul beállítása

A rádiós interfészen be kell állítani, hogy az átvitelhez milyen titkosítást használ, melyik hálózatot (SSID) hirdeti.

ap(config)#interface dot11Radio 0

ap(config-if)#encryption mode ciphers aes-ccm

ap(config-if)#ssid Site

ap(config-if)#no shutdown

ap(config-if)#exit

Létre kell hozni a hirdetendő hálózatot. Be kell állítani a hálózaton alkalmazott hitelesítés módját.

ap(config)#dot11 ssid Site

ap(config-dot11)#authentication open

ap(config-dot11)#authentication key-management wpa

ap(config-dot11)#wpa-psk ascii 0 12345678

ap(config-dot11)#guest-mode

ap(config-dot11)#exit

El kell menteni az ap beállításait, újra kell indítani az eszközt.

VLAN interfész

A vezetékes switch portok és a vezeték nélküli ap bridge üzemmódban a VLAN 1 interfészhez kapcsolódnak. Állítsuk be a VLAN1 interfész IP címét.

Router(config)#interface vlan 1

Router(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

DHCP szolgáltatás

Állítsunk be DHCP szolgáltatást a router-en a helyi hálózat eszközeinek!

Router(config)#ip dhcp excl 192.168.0.254

Router(config)#ip dhcp pool LAN

Router(config-dhcp)#netw 192.168.0.0 255.255.255.0

Router(config-dhcp)#def 192.168.0.254

Router(config-dhcp)#dns 200.100.0.1

Router(config-dhcp)#exit

WAN kapcsolat

A router WAN kapcsolatát mobil adat kapcsolaton keresztül valósítjuk meg.
Állítsuk be hálózati címfordítást a LAN eszközök számára.

Router(config)#interface Cellular 0

Router(config-if)#ip address negotiated

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface vlan 1

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip nat inside source list LAN interface Cellular 0

Router(config)#ip access-list standard  LAN

Router(config-std-acl)#permit 192.168.0.0 0.0.0.255

Router(config-std-acl)#exit