04 – DHCP feladat

Topológia

LANA számára S1 szolgál DHCP kiszolgálóként.
LANB számára R1 szolgál DHCP kiszolgálóként.
S1 adminisztratív SVI-jének R1 szolgáltat címbeállításokat.

VLAN-ok beállítása

Hozza létre a VLAN-okat S1 kapcsolón. Állítsa be az egyes VLAN-okhoz tartozó SVI-ket is!
A beállításokhoz használja a lenti táblázatot!
Engedélyezze a forgalomirányítást S1 kapcsolón!

| VLAN neve | VLAN száma | SVI címe |
| --- | --- | --- |
| Managment (adminisztratív) | 1 | DHCP kliens |
| LANA | 10 | 192.168.10.254/24 |
| LANB | 20 | 192.168.20.254/24 |

S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name LANA
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name LANB
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#desc LANA
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#desc LANB
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#exit

S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#desc Mngmnt
S1(config-if)#ip address dhcp
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface vlan 10
S1(config-if)#desc LANA
S1(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface vlan 20
S1(config-if)#desc LANB
S1(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
S1(config-if)#exit
S1(config)#ip routing

Ellenőrizze a VLAN-okat, az intefészek beállítását és a forgalomirányító táblát S1 kapcsolón!

S1#show interfaces status
S1#show ip interfaces brief
S1#show ip route

DHCP S1-en

Állítson be DHCP kiszolgálót S1 kapcsollón LANA hálózat részére!
A beállításhoz használja a lenti táblázat adatait!
A hálózat eszközei a későbbiekben publikus DNS kiszolgálót használnak majd (8.8.8.8)!
A címbérletek ideje 1,5 óra legyen!
A végpontok az alhálózat első 9 címét nem használhatják, azt statikus címbeállítást használó eszközök részére tartjuk fent! (pl.nyomtatók)

| Alhálózat neve | VLAN száma | Alhálózat címe | Maszk | Átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LANA | 10 | 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254 |

S1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
S1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
S1(config)#ip dhcp pool LANA
S1(config-dhcp)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
S1(config-dhcp)#default-router 192.168.10.254
S1(config-dhcp)#dns 8.8.8.8
S1(config-dhcp)#lease 0 1 30

Ellenőrizze a kiosztott címbeállításokat LANA számítógépen!
Ha szükséges kényszerítse ki IP cím kérését az interfész le-, majd felkapcsolásával!

#nano /etc/network/interfaces
#

#ifdown <interfész neve>
#ifup <interfész neve>

Router running-config:

Building configuration...

Current configuration : 1690 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R6

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

mmi polling-interval 60

no mmi auto-configure

no mmi pvc

mmi snmp-timeout 180

ip subnet-zero

ip cef

!

!

no ip dhcp use vrf connected

ip dhcp excluded-address 192.168.1.2

ip dhcp excluded-address 192.168.20.254

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9

!

ip dhcp pool Mngmnt

network 192.168.1.0 255.255.255.252

default-router 192.168.1.2

lease 0 1

!

ip dhcp pool LANB

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.254

dns-server 8.8.8.8

lease 0 1 30

!

!

no ip ips deny-action ips-interface

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

description Mngmnt

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/3/0

!

interface FastEthernet0/3/1

!

interface FastEthernet0/3/2

!

interface FastEthernet0/3/3

!

interface Dot11Radio0/1/0

no ip address

shutdown

speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0

station-role root

!

interface Serial0/2/0

no ip address

shutdown

no fair-queue

clock rate 125000

!

interface Serial0/2/1

no ip address

shutdown

clock rate 125000

!

interface Vlan1

no ip address

!

ip classless

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.1

!

!

ip http server

no ip http secure-server

!

!

!

!

!

control-plane

!

!

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

DHCP R1-en

Állítsa be R1 forgalomirányító interfészét!

R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#desc Mngmnt
R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

DHCP kiszolgáló S1 részére

Állítson be DHCP kiszolgálót R1 forgalomirányítón a Management (adminisztratív) hálózatban lévő S1 kapcsoló részére! A címbérlet soha ne járjon le! S1 kapcsoló nem használ névfeloldási szolgáltatást!
Figyelem, bizonyosodjon meg arról, hogy S1 kapcsolón nincs másik eszköz a VLAN1-hez csatlakoztatva, ami DHCP kliens módban lenne. Ez esetben ez az eszköz kaphatja meg az egyetlen, a poolban kiosztható címet és nem S1 SVI-je.

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.2
R1(config)#ip dhcp pool Mngmnt
R1(config-dhcp)#network 192.168.1.0 255.255.255.252
R1(config-dhcp)#default-router 192.168.1.2
R1(config-dhcp)#lease infinite

Statikus forgalomirányítás

Állítson be statikus forgalomirányítást R1-en LANA és LANB hálózatok felé S1-en keresztül!

R1(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.1

DHCP kiszolgáló LANB részére

Állítson be DHCP kiszolgálót R1 forgalomirányítón LANB hálózat részére!
A beállításhoz használja a lenti táblázat adatait!
A hálózat eszközei a későbbiekben publikus DNS kiszolgálót használnak majd (8.8.8.8)!
A címbérletek ideje 1,5 óra legyen!
A végpontok az alhálózat első 9 címét nem használhatják, azt statikus címbeállítást használó eszközök részére tartjuk fent! (pl.nyomtatók)

| Alhálózat neve | VLAN száma | Alhálózat címe | Maszk | Átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LANB | 20 | 192.168.20.0 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254 |

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
R1(config)#ip dhcp pool LANB
R1(config-dhcp)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(config-dhcp)#default-router 192.168.20.254
R1(config-dhcp)#dns 8.8.8.8
R1(config-dhcp)#lease 0 1 30

Állítsa be a DHCP relé üzemmódot S1 kapcsolón a LANB számítógépeinek!

S1(config)#interface vlan 20
S1(config-if)#ip helper-address 192.168.1.2

Ellenőrizze a kiosztott címbeállításokat LANB számítógépen!
Ha szükséges kényszerítse ki IP cím kérését az interfész le-, majd felkapcsolásával!

#nano /etc/network/interfaces
#

#ifdown <interfész neve>
#ifup <interfész neve>