# 08 – Port aggregation, STP, DHCP feladat

## Topológia

S1 és S2 kapcsolók között VLAN-trunk-öt alakítunk ki.
A trunk vonalat aggregált kapcsolat felett alakítjuk ki.
A portösszevonáshoz PagP protokollt használunk.

Trunk vonalat alakítunk ki R1 forgalomirányító és S1 kapcsoló között is.

A kapcsolt hálózatba a hurokmentesítést Rapid-PVST protokollal valósítjuk meg.

LANA és LANB hálózatok számára R1 forgalomirányítón valósítunk meg DHCP szerver funkciót!

## VLAN-ok

Hozza létre S1 és S2 kapcsolókon LANA és LANB hálózatokhoz tartozó VLAN-okat!

## Hozzáférési portok

Állítsa be S1 és S2 kapcsolókon a LANA és LANB hálózatokba tartozó hozzáférési portokat.

## VLAN trunk létrehozása S1 és S2 között

Alakítson ki VLAN trunk-öt S1 és S2 kapcsolók között.
A trunk kapcsolatot összevont portokon alakítsa ki.
A port aggregációhoz PagP protokollt használjon.

## STP beállítása

S1 és S2 kapcsolókon üzemelje be a gyors feszítőfa protokollt!
A protokoll csak a felügyeleti/adminisztratív VLAN-on fusson!
A feszítőfa gyökere S1 kapcsoló legyen!

## VLAN trunk S1 kapcsoló és R1 forgalomirányító között

Alakítson ki VLAN trunk-öt S1 és R1 között!
Az S1-en futó feszítőfa protokoll beállításainál vegye figyelemebe ezt a kapcsolatot is!

Hozzon létre alinterfészeket a VLAN-ok számára R1 forgalomirányítón!
A felügyeleti/adminisztratív VLAN-t a fizikiai interfészen keresztül csatlakoztassa.

Az inerfész címekhez használja a lenti táblázat adatait!

| Alhálózat neve | VLAN száma | Alhálózat címe | Maszk | Átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mngmnt | 1 | 192.168.0.0 | 255.255.255.248 | 192.168.0.14 |
| LANA | 10 | 192.168.1.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.126 |
| LANB | 20 | 192.168.1.128 | 255.255.255.128 | 192.168.1.254 |

## DHCP kiszolgáló beállítása

Állítson be DHCP kiszolgálót R1 forgalomirányítón LANA és LANB hálózatok számára!
A kiosztott címbérletek 12 óráig legyenek érvényesek!

## Kapcsolók elérése

Tegye Layer3-ban elérhetővé S1 és S2 kapcsolókat!

Ellenőrizze, hogy a gépekről elérhetők-e a kapcsolók és milyen útvonalon keresztül.