09 - Aggregation, STP, DHCP feladat

Topológia

A LANA, LANB és LANC hálózatok számítógépei részére R1 forgalomirányítón futó DHCP szolgáltatás biztosít IP beállításokat.
Mind a kapcsolók, mind S1 és R1 között VLAN trunköket alakítunk ki, melyekbe a felügyeleti/adminisztratív VLAN-on kívül a LANA, LANB és LANC hálózatok forgalma is bele kerül.
A VLAN-ok közti forgalomirányítást R1 router végzi.
A kapcsolók között különböző port-összefogási protokollokat alkalmazunk.
A kapcsolókon Rapid-PVST protkoll biztosítja a hurokmentesítést!

VLAN-ok

Hozza létre a VLAN-okat az egyes kapcsolókon!
Állítsa be a hozzáférési portokat a kapcsolókon!
Hozzon létre trunk kapcsolatokat S1-S2, S2-S3, S3-S1 valamint R1-S1 között!
R1 forgalomirányítón a VLAN-okat alinterfészeken végződtesse!

Port-összefogás

Állítson be portösszefogást a különböző kapcsolók közötti trunk kapcsolatokon!
S1-S2 között az összefogásra LACP protokollt használjon!
S1 és S2 kapcsolókon az összevon interfészek neve legyen Po1!

S2-S3 között az összefogásra PAgP protokollt használjon!
S2 és S3 kapcsolókon az összevon interfészek neve legyen Po2!

S1-S3 között az összefogásra EtherChannel protokollt használjon!
S1 és S3 kapcsolókon az összevon interfészek neve legyen Po3!

DHCP

Állítson be DHCP szolgáltatást R1 forgalomirányítón LANA, LANB és LANC hálózatok gépeinek!

| Alhálózat neve | VLAN száma | Alhálózat címe | Maszk | Átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mngmnt | 1 | 192.168.1.0 | /29 | 192.168.1.6 |
| LANA | 10 | 192.168.10.0 | /24 | 192.168.10.254 |
| LANB | 20 | 192.168.20.0 | /24 | 192.168.20.254 |
| LANC | 30 | 192.168.30.0 | /24 | 192.168.30.254 |

STP

Konfigurálja a kapcsolókon a Rapid-PVST feszítőfa protokollt. A protokoll minden VLAN-on identikusan alakuljon ki! A feszítőfa gyökere S1 kapcsoló legyen! Alaphelyzetbe S3 kapcsolón kerüljön blokkolásra S1 felé vezető összeköttetés. A nem kapcsolók közötti portokon ne kerüljenek kiküldésre BPDU-k!